TANMENET

34 521 01

Autógyártó  SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

10162-12 Gépészeti alapozó feladatok          2.  nap

Gépészeti alapozó  gyakorlat.

Anyagvizsgálatok:

Röntgen vizsgálat technológiája,  berendezései és felhasználási területei.

10162-12 Gépészeti alapozó feladatok 2. nap Gépészeti alapozó gyakorlat. - Fémek alakítása kézi forgácsolással Hántolás technológiája, műszaki paraméterei, szerszámai. Hántolás gyakorlása. Felület festés alkalmazása. Hántolási kép értelmezése. ( hordpontok meghatározása.)

Hibakereső vizsgálatok.

Röntgenvizsgálat célja, alkalmazási területe.

Radioaktív izotópos vizsgálat alkalmazási területe, menete.

Roncsolás mentes anyagvizsgálatok

Azokat a vizsgálatokat, amelyek az anyagok külső és belső hibáinak az un. rejtett hibáknak a kimutatására szolgálnak roncsolás mentes vagy hibakereső vizsgálatoknak nevezzük.

A vizsgálatok csoportosítása

1. A darab felületén lévő hibák kimutatására

  - vizuális megfigyelés,

  - mágneses repedés vizsgálat,

  - penetráló folyadékos vizsgálat,

  - magnetoinduktív vagy az örvényáramos vizsgálat

2. A darab belsejében lévő hibák kimutatására

2.1. Röntgen,

2.2.  sugárzó izotópos

2.3. Ultrahangos vizsgálat

2.4. Akusztikus emissziós vizsgálatok

Radiológiai vizsgálatok

Mérési elv:Az alkalmazott röntgen- vagy gamma (neutron)

sugárzás intenzitása a vizsgált tárgyon áthaladva az

átsugárzott vastagságtól függően megváltozik.

Alkalmazhatóság:

Térfogati (háromdimenziós) anyaghibák (üregek,

zárványok) kimutatása egyszerűbb, síkszerű hibák

(pl. repedés) kimutatása nehezebb. Ha biztosak

akarunk lenni, hogy nincs síkszerű hiba, akkor

ultrahangvizsgálatot is alkalmazni kell.

A röntgenvizsgálat elve…

Fényképezéses eljárás

A vizsgálat elvét a  fenti ábra szemlélteti. A légritkított üvegcsőbe két elektróda kerül elhelyezésre  ( Anód, Katód ), melyekre nagyfeszültségű egyenáramot kapcsolnak ( Ucs ).

Az alacsony nyomású térben a 8-12 V fűtőfeszültség hatására az izzó katódból elektronok lépnek ki, melyek a csőfeszültség hatására felgyorsulnak és nagysebességgel az anódnak ütköznek.

A becsapódó elektronok mozgási energiájának több mint 99 százaléka hővé alakul, a megmaradó részből röntgensugárzás keletkezik.

Anyagvizsgálati célokra a sugárzás azon tulajdonságát használhatjuk fel, hogy valamely tárgyon való áthaladás során a sugárzás intenzitása csökken, az anyagra jellemző elnyelési együttható függvényében.

A vizsgálat során az I0 kezdeti intenzitású röntgensugarak egy része az ellenőrzendő alkatrész d anyagvastagságán áthaladva I1 intenzitásúra, míg azok a sugarak amelyek az x vastagsági mérettel

jellemezhető hibás részen haladnak át I2 intenzitásúra csökkennek.

A munkadarab ellentétes oldalán  elhelyezett film különböző mértékben feketedik el , a nagyobb intenzitás (I2) erősebb feketedést okoz mint a kisebb intenzitású sugárzás.

A röntgensugárzás sokféle képen kimutatható (Geiger- Müller számláló, ionizációs kamra, stb.)  anyagvizsgálatra azonban a fényérzékeny filmes eljárást alkalmazzák, így a film egyben  dokumentációként is szerepel.

Mivel az elkészített felvétel a vizsgált alkatrész egy adott irányú vetülete, ezért a hibának is vetületi képét nyerjük.

A pontos hiba-meghatározáshoz többirányú felvétel készítése szükséges.

A felvétel minősége döntő a vizsgálat pontossága tekintetében!

Az elkészített felvétel minőségét befolyásoló tényezők:

• az anyag minősége

• az ezüst- halogenid szemcsék nagysága (film minősége)

• az expozíciós idő

• a röntgencső feszültsége és a fűtőáram nagysága

• a film és a sugárforrás egymástól való távolsága

• a vizsgált tárgy és a film távolsága

Etalon huzalsor

• A hibaméret meghatározására

• Szabványos R10-es számsor:

• 1 : 3,2 mm 2 : 2,5

• 3 : 2,0 4 : 1,6

• 5 : 1,25 6 : 1,0

• 7 : 0,8 8 : 0,64

• 9 : 0,5 10: 0,4

• 11: 0,32 12: 0,25

• 13: 0,2 14: 0,16

• 15: 0,125 16: 0,1

Fényképezéses eljárás,  a képjóság ellenőrzése Etalonnal, amelyet a belépő sugár oldalára a darab és a film közé teszünk.

A hibakimutatás érzékenységét befolyásoló tényezők

- A külső vagy geometriai életlenség, ami lényegében a nem pontszerű fókusz miatt a hiba körül képződő árnyék. Csökkentése érdekében a filmet közvetlenül a darabra tesszük.

- A belső életlenség a film szemcsézetétől függ. A durvább szemcsézet kevésbé éles képet ad.

A röntgenvizsgálat végrehajtása

Ahol a filmet erősebb sugárzás éri, az előhívás és fixálás után feketébb lesz, mint a gyengébb sugárzásnak kitett részen.

A hiba tehát  "sötétebb foltok"  formájában lesz megfigyelhető.

Fényképezéses eljárás, alkalmazás

Elsősorban

- hegesztett kötések, de lehet

- öntvények,

- csapágyak stb.

A röntgenvizsgálat előnyei és korlátai:

A vizsgálat nyújtotta előnyök:

• 3D hibák pontos felderítése,

• dokumentálhatóság,

• felületi előkészítés nem szükséges.

A vizsgálat korlátai:

• fokozott biztonságtechnika,

• komoly berendezés háttér,

• lassúság,

• 2D hibákra kevésbé alkalmas,

• korlátozott anyagvastagság.

Alkalmazás:

- hegesztett kötések, de lehet

- öntvények,

- csapágyak stb. ellenőrzésére

Izotópos vizsgálat

Alkalmazott izotópok:

Co-60

Ir-192

(Ce-137)

A vizsgálatot a

röntgenvizsgálathoz

hasonlóan végzik el.

Ólom izotóptartó

Eltérések a röntgen vizsgálattól:

    - az izotóp hullámhosszúsága adott, nem befolyásolható, ezért a hibakimutatás nem olyan jó, mint a röntgen esetében

    - az izotóp folyton sugároz, intenzitása az idő függvényében csökken, (felezési idő)

    - az izotóp a tér minden irányába sugároz, tehát lehetővé teszi olyan felvételek elkészítését egyetlen lépésben, mint csövek körvarrata stb.,

    - az izotópok általában keményebb sugárzók, így vastagabb anyagot lehet velük átvilágítani, de mivel az intenzitásuk kisebb, mint a röntgensugárzásé, az expozíciós idő hosszabb.

Alkalmazása: Az izotópokat elsősorban csövek, tartályok, kazánok hidak vizsgálatánál használják

Az izotópos vizsgálat előnyei és  korlátai

• Előnyök:

• kisebb helyszükséglet, könnyebb hordozhatóság,

• nagyobb az átsugárzó képessége (acéloknál kb. 300 mm),

• nem igényel energiaforrást,

• ún. panoráma felvételek készítésére alkalmas (pl.

egy cső teljes körvarratáról a cső középpontjába

helyezett izotóppal).

• Korlátok:

• nagyobb a külső illetve belső életlenség,

• hosszabb expozíciós idő,

• rosszabb hibafelismerhetőség,

• változó a sugárzás intenzitása (felezési idő),

• folytonos sugárzás (nem kikapcsolható).

Röntgen filmek a hegesztési hibákról!

Önjáró izotópos cső vizsgáló

Vattorzulás, illetve anyagfolytonossági hiány hosszvarratos   hőcserélőcső belső palástján

Metszeti képek a hosszvarratban talált, belső anyagfolytonossági hiányról

Röntgen vizsgáló berendezés kezelője

Röntgen filmek

Filmek előhívása

Szárító berendezés a filmekhez

Akusztikus emissziós vizsgálatok

Jellemzői, előnyei:

- Nem kell négyzetcentimétertől négyzetcentiméterre ellenőrizni a szerkezetet,

- Nem kell felületet vagy mélységet vizsgálni, hogy a hibáról információt szerezzünk.

- Még nagyméretű objektumon is elég néhány vagy néhány tucat érzékelő, hogy a hanghullámokat érzékeljük és a forráshelyet azonosítsuk

- Vizsgálhatók olyan helyek is, amelyek a hagyományos módszerekkel nem ellenőrizhetők.

- Olcsó, gyors, a vizsgálat üzem közben is végezhető

Hátránya:

- A talált hiba jellegét, alakját, nagyságát nem lehet közvetlenül meghatározni. (Ezért  a komplett állapotfelmérés érdekében sok esetben célszerű az akusztikus emissziós hibatérkép alapján röntgenvizsgálatot vagy ultrahang vizsgálatot végezni).

- Jellegéből adódóan a jel egyszeri, nem reprodukálható.

- A mérésnél nagyon fontos a zaj-és zavaró jelek minél jobb kiszűrésére

https://youtu.be/IuWzzgat0jk

Roncsolásmentes anyagvizsgálatok - Hegesztett kötések vizsgálata   28’

A barázdamagasság csökkentésének és az alakhibák javításának precíz, ám igen költséges módja a hántolás.

A hántolás technikájának egyik legismertebb alkalmazási területe a szerszámgépágy csúszóvezetékek összefekvő felületeinek nagy pontosságú megmunkálása. Továbbá alkalmazható két felfekvő felület szigetelésének biztosítására is, vagy dekorációs célt is szolgálhat. A másik nagy terület, ami viszont szerszámgépekkel végzett alkalmazás, a fogaskerekek fogfelületeinek hántolása. A hántolással leválasztott anyagvastagság 1-10 µm-es nagyságrendű.

A hántolásnak, a hántolt felületeknek számos előnye van. A hántolás során nincs szükség bonyolult, drága szerszámokra, viszont meg kell becsülni a tudását annak, akinek a kezében a szerszám van. A hántolás képzett szakembereket igényel, mivel a folyamat nehezen lenne gépesíthető. Léteznek természetesen gépesített szerszámok, de a jó szakember nem váltható ki

automatizálással. A folyamat nagyon időigényes, de a jól végzett hántolás eredménye megéri az árát.

A folyamat alapvető céljai:

Pontosság
A hántolás lényege, hogy a különböző elemek akár 10 nanométeres pontossággal is illeszthetők legyenek, lehetővé téve a szűk toleranciák folyamatos fenntartását.

Simaság
6 cm2-enként közel 10 illesztési pont kerül kialakításra, így a rázkódás szinte teljes mértékben kiküszöbölhető, a szoros illeszkedés pedig kiegyensúlyozott lesz. A legyártott alkatrészek felületének minősége a lehető legmagasabb lesz.

Olaj zsebek
A gépek egyes felületeire olajat visznek fel, a kézi hántolással kialakított zsebek pedig elősegítik, hogy az olaj a felületen maradjon, így azok elmozdulhatnak egymáson.

Megjelenés
A hántolással készült felületek simasága esztétikai szempontból is kiemelkedő. Miután elérték a szükséges pontosságot, simaságot és az olaj zsebek is kialakításra kerültek, az alkatrészek kicsinosítása következik. Hántolással megfelelő textúrát kölcsönöznek a felületnek, így nem csak a belső, de a külső tulajdonságok is a magas minőséget és szakértelmet tükrözik.

A kézi hántolással kialakított felületen gondosan elhelyezett, különböző magasságú pontok figyelhetők meg. Azt gondolnánk, hogy a megmunkálás pontossága szempontjából minél simább egy felület, annál sikeresebb lesz a megmunkálás, ez azonban nem feltétlenül igaz.

Két teljesen sima felület összetapadna, ezzel a megmunkálás során változó karakterisztikát kölcsönözve a gépnek. Az alacsony toleranciák kizárólag úgy teljesíthetők, ha különböző magasságú pontokat alakítanak ki a felületen, melyek segítenek az olajat a felszínen tartani, és lehetővé teszik a felületek egymáson történő elmozdulását. A különböző magasságú pontok kialakításával emellett több illesztési pont is létrejön, ami az egyensúly kialakulását segíti elő, míg a teljesen sima felületek esetében egyetlen illeszkedési ponttal könnyen kiegyensúlyozatlan állapot jöhet létre.

A mozgó alkatrészeknél nagy előny, hogy a különböző magasságú pontok által a két felület könnyen elmozdulhat, míg a csavarozott felületek esetében a kézi hántolás szorosabb illeszkedést tesz lehetővé, így kisebb az esélye, hogy a megmunkálás során bekövetkező térfogat növekedéskor, csökkenéskor vagy az anyag meghajlásakor elváljon a két felület.

A hántolás megkezdése előtt szükséges kijelölni azokat a kiemelkedő felületelemeket, melyeket le kell munkálni. Ehhez egy ismert felület-tulajdonságú darabot kell választani viszonyításként.

Erre a felületre fel kell hordani jelölő anyagot, majd a megmunkálandó alkatrésszel enyhe mozdulatokkal össze kell járatni, hogy a kiemelkedő részeket megjelölje a festék. Az így láthatóvá tett egyenetlenségek már könnyen eltávolíthatók.

Ezt a folyamatot addig kell ismételni, míg a festett felületelemek eloszlása megfelelő nem lesz. Először nagyoló hántolással nagy mennyiségű anyagot kell eltávolítani – már amennyire hántolás esetén lehet beszélni nagy anyagmennyiségről – a simító hántolást már csak kis mennyiségű forgács leválasztásához alkalmazzák.

Figyelemmel kell lenni arra is, hogy a nagyoló hántoláskor vastagabb rétegben kell felvinni a jelölő anyagot, simító hántolás esetén pedig vékonyabban, hiszen a túl vastag réteg esetleg teljesen kitöltené a felületek közti hézagot.

Kézi hántolás során oda kell figyelni az alkalmazott erő nagyságára és irányára is.
A legfontosabb viszont a türelem. A hántolás lassú, időigényes művelet, nem lehet elkapkodni, de a végső eredmény magáért fog beszélni.

Végül nézzetek meg néhány filmet a kézi és a gépi hántolásról!

https://youtu.be/Ubk2tORBqb4   hántolás 3’

https://youtu.be/DBIN56Z0JNk  gépi hántolás 5’

https://youtu.be/4FS2YI3U_cc sik felület hántolása 3’

https://youtu.be/JGYwJ3RQpQo nagy felület mintázása 5’

Kattints ide a filmek megnézése miatt!