TANMENET

Autógyártó  SZAKKÉPESÍTÉSHEZ  4 nap

Gépészeti alapozó  gyakorlat.

Alapszerelések végzése

Szerelések forrasztással (lágyforrasztás )

Folyató anyagok használata, forrasztó szerszámok, berendezések működtetése.

A szerelési technológiák speciális munkavédelmi előírásainak alkalmazása

Forrasztás művelete, jellemzői, forrasztó eszközök használata

Forrasztás célja:    Forrasztással a hegesztéshez hasonlóan oldhatatlan kötést lehet készíteni. A forrasztás a diffúziós kötés egyik fajtája, a kötést azonban a hegesztéssel ellentétben az alapanyagok megolvadása nélkül lehet létrehozni.

A forrasztás mindig egy, az alapanyagtól különböző, kisebb olvadáspontú anyaggal történik.

Igen jól forrasztható valamilyen fémmel egy alapanyag akkor, ha a forraszanyag és az alapfém a forrasztás hőmérsékletén oldják egymást. Például a réz az ezüstöt oldja, így a réz ezüsttel jól forrasztható.

A lágyforrasztásnak két fő típusa van az alkalmazott eszközök szerint: pákaforrasztás és

lángforrasztás. Lényeges ezek megkülönböztetése, mivel a kötés létesítése és a

munkabiztonsági szempontok alapján jelentős különbség van közöttük.

Fémes anyagok nem oldható anyagzáró egyesítése.

Fémes anyagok nem oldható anyagzáró egyesítése.

Forrasztás

Jellemzője:

Fémek, ötvözetek, vagy fémmel bevont alkatrészek kötése.

Olvadáspontja mindig alacsonyabb, mint az összeforrasz-tandó szerkezeti elemek.

A folyékony halmazállapotú forraszanyag a kapilláris erők hatására behatol az alkatrészek közötti hézagokba

A forrasztási hőmérsékleten a forraszanyag elemi részecskéi, atomjai behatolnak az alapfém rétegébe (Diffúzió = szétterjedés)

A forrasztás nagy előnye a hegesztéssel szemben, hogy az alapanyag megolvasztása nélkül végezhető el, így készre munkált alkatrészeket lényeges alakváltozás nélkül köthetünk össze.

Felosztása

Felosztása

Lágyforrasztás

Keményforrasztás

Egyéb forrasztás

Lágyforrasztás

Keményforrasztás

Egyéb forrasztás

További előnye, hogy kisméretű tömegcikkek forrasztása könnyen gépesíthető. A forrasztandó felületeket a forrasszal bevonják, a darabokat összeillesztik, és meghatározott ideig a kívánt hőmérsékletre hevítik, pl. úgy, hogy a munkadarabokat kemencén húzzák át. Az áthúzás ideje alatt a forrasz megolvad, a lehűléskor a kötés létrejön. A forrasztáshoz a már említett forraszanyagokon kívül hőforrás is szükséges. Szükséges továbbá a forrasztandó felületek tisztításához valamilyen forrasztópor vagy forrasztóvíz, amely a tisztítást kémiai úton végzi.

Forraszanyagok

Forrasztáskor a szilárd állapotban maradó fém felülete tiszta legyen, a forraszanyag pedig ne tartalmazzon olyan nem fémes jellegű szennyezéseket, amelyek a fémes kötést akadályozzák.

A forrasztás másik fontos követelménye, hogy a forraszanyag jól nedvesítse a forrasztandó felületet. Ez alatt azt értjük, hogy a forraszanyag jelentősebb túlhevítés nélkül könnyen terüljön szét az alapfém felületén.

A kis olvadáspontú fémeket és ezek ötvözeteit lágyforraszoknak, a nagy olvadáspontúakat és ezek ötvözeteit keményforraszoknak nevezzük.

A lágyforraszok közé tartozik az ón (olvadáspontja 231,9 °C) a bizmut (271,3 °C), a kadmium (320,9 °C), az ólom (327,4 °C) és a cink (419,4 °C), valamint ezek ötvözetei.

Lágyforrasztás

Jellemzője:

Folyatószer  alkalmazásával végrehajtott forrasztás

Forrasztási hőmérséklet 450Co alatt

Alkalmazása:

Nem nagy szilárdságú, jó vezető képességű fémek kötéséhez

Forraszanyagok:

„A” kategória: Ólom-ón ötv. Bádogos, karlak ter.-en

„B” kategória: Ón-ólom ötv. Elektromos ter.-en

„C” kategória különleges forr.anyagok, finommechanika

Lágyforrasztás

Jellemzője:

Folyatószer  alkalmazásával végrehajtott forrasztás

Forrasztási hőmérséklet 450Co alatt

Alkalmazása:

Nem nagy szilárdságú, jó vezető képességű fémek kötéséhez

Forraszanyagok:

„A” kategória: Ólom-ón ötv. Bádogos, karlak ter.-en

„B” kategória: Ón-ólom ötv. Elektromos ter.-en

„C” kategória különleges forr.anyagok, finommechanika

Lágyforrasztás pákával

Lágyforrasztás pákával

A forrasztás hőforrásai:A lágyforrasztáshoz hőforrásként legtöbbször az úgynevezett forrasztópákát használják. A forrasztópáka nyéllel ellátott réztömb, amely kétféle kivitelben készül: hegyes és kalapács alakú kivitekben . A páka feje mindig vörös rézből készül, mert a réznek nagyon jó a hővezető képessége, és nagy a hő kapacitása, így a fejben tárolt hőmennyiséggel a forrasztóanyag megolvasztható. Hátránya, hogy a munka közben lehűl, így bizonyos idő elteltével újra kell melegíteni.

A folyamatos munkához ezért a villamos forrasztópákát szokás alkalmazni. Ennél a pákánál a fejben elhelyezett ellenállásfűtéssel történik a fej melegítése.

Forrasztóeszközök

A pákával való forrasztást csak a kis olvadáspontú lágyforraszokhoz lehet alkalmazni

.

Forrasztólámpa /benzines/

Kisebb tárgyak tömeges forrasztására a kemencében való forrasztást alkalmazzák. Ez az eljárás egyaránt használható lágy- és kemény forrasztáshoz.

A forrasztandó tárgyakat a kívánt felületen bevonják a forraszanyaggal (például folyékony forraszanyagba való bemártással), a felületeket összeillesztik és összeszorítják.

Az így előkészített munkadarabokat áthúzó kemence szállítószalagjára helyezik. A kemence első részén a kívánt értékre beállított hőmérséklet hatására a forraszanyag megömlik, a kemence másik részében a munkadarabok lehűlnek, így a szállítószalag végéről a kész darabok levehetők.

A forrasztási felületnek pontosan és fémesen kell érintkeznie egymással a megfelelő

minőségű és szilárdságú kötés érdekében.

A forrasztási helyet előkészítés után folyasztó anyaggal (sósav, forrasztóvíz, forrasztózsír, forrasztógyanta, stb.) kell bekenni ecsettel vagy fa rudacskával.

A forrasztandó alkatrészeket, munkadarabokat rögzíteni kell elmozdulás ellen. Ügyelni kell

arra, hogy a rögzítőeszköz ne vezethesse el a hőt!

A forraszanyagot felmelegítve a felületek közé folyatjuk, mely oda jutva lehűl és megszilárdul.

Hosszú varratot szakaszosan forrasztunk.

Először kisebb pontokat forrasztunk, majd az összekapcsolás után véglegesen

összeforrasztjuk. A forrasztópáka méretét és kialakítását a munkadarab nagyságához és

vastagságához választjuk meg.

A túlhevített forrasztópáka elégeti/gőzölögteti a folyasztószert, így a sötétvörösnél nem szabad magasabb hőmérsékletre hevíteni!

Egyéb forrasztási eljárások

Indukciós forrasztás: a felmelegítés indukáltáram segítségével történik (esztergakés  lapkája)

Ellenállásforrasztás: a felmelegítés elektródákkal történik.

Kemencében végzett forrasztás: a felmelegítés villamos fűtésű tokos kemencében történik.

Mártóforrasztás: az alkatrészeket lágyforraszanyag - fürdőbe merítik.

Tömbforrasztás: a forrasztandó alkatrészeket egy villamos fűtésű fémtömbre helyezik és felmelegítik. Alkalmazása: ékszerek, elektronika  forrasztása.

https://youtu.be/3D-e0Wls5UU           bevezetés a forrasztásba  8’

https://youtu.be/vtxEJTwA11M  véglemez forrasztása4’

https://youtu.be/FCnw1i6dOwc  forrasztó víz készítése 3’

10163-12 Gépészeti munkabiztonság és környezet-védelem.

Elsősegélynyújtás gyakorlata.

A mérgezések fogalma, tünetei és ellátásuk módja

A leggyakoribb belgyógyászati esetek, légúti idegentestek eltávolítása.

Mérgezések

Mérgezésről akkor beszélünk, amikor valamilyen, a szervezetbe kerülő anyag a szervezet normális működését megváltoztatja, és ennek következtében az életfunkciók egy része működészavart szenved.

Mérgezés esetén a méreg bejutási helyét méregkapunak nevezzük. Leggyakrabban gyógyszer, alkohol, drog- vagy ezek együttes fogyasztásából adódik a mérgezés.

Alkohol – alkoholmérgezés

A szervezet véralkoholszintje ezrelékben adható meg, kifejezi, hogy egy liter vérnek hány ezreléke tiszta etil-alkohol.

Tünetek:

 0,5 ezrelék: változik a mozdulatok összehangoltsága, nő a reakcióidő, a mozdulatok pontossága csökken.

 0,5-1,5 ezrelék: ittasság: piros arc, hadaró beszéd, élénkebb mozdulatok és mimika, hevesebb és hangolatlanabb mozdulatok. Egyesek csendessé, mások agresszívebbé válhatnak. Megemelkedik a vérnyomás, tágabb a pupilla, szaporább a pulzus.

Az alkoholos állapot függvényében szükséges a segélynyújtás.

Már kis mennyiségű alkohol is megnöveli a balesetveszélyt.

Gyakoriak a másodlagos sérülések, ezek ellátása mellett, a legfontosabb – súlyosabb esetekben – a légútbiztosítás – stabil oldalfektetés.

Felmerül a hánytatás kérdése, de nagy a félrenyelés kockázata.

Drogok :

Alapvetően négy csoportot különböztetünk meg:

Az utóbbi időben számos új drog, vagy drogként használt szer jelent meg a használók körében, gyakran keverik őket, veszélyesek, bizonytalan hatásúak. Sok közülük könnyen beszerezhető, mérgező.

Fagyállómérgezés:

Az etilén-glikol könnyen hozzáférhető mérgező anyag. Az etil-alkoholhoz hasonló állapotot okoz.

Színtelen, enyhén alkoholszagú, édeskés ízű folyadék – színezékkel látják el, így kerül kereskedelmi forgalomba.

Tünetek:- hasonlítanak az etil-alkohol-mérgezés tüneteire.

Első stádium (0-12 óra):  - zavart a beszéd  - zavart a mozgáskoordináció  - esetleg hallucinációk

Második stádium (12-24 óra):  - légzészavar- keringési zavar  - vérnyomás emelkedett

Harmadik stádium (24-72 óra):  - elégtelen veseműködés, és fájdalom, vizeletmennyiség csökken

Szerepet kap az ellátásban a tömény alkohol használata. Élettani szempontból az etil-alkohol lassítja az etilén-glikol bomlását, így a méreganyagok felszabadulását.

Gyógyszermérgezés

A leggyakoribb mérgezés. Ezekben az esetekben, próbáljuk meg kideríteni a gyógyszer nevét, a beszedett mennyiséget, és a bevétel időpontját. Az ellátás függ a mérgezett pillanatnyi állapotától, eszméletlen esetnél- stabil oldalfektetés

Gázmérgezés :

Gyanúja esetén különösen fontos a saját biztonságunk! A gáztérbe szellőztetés nélkül soha ne menjünk be, mielőbb hívjunk segítséget – zárt légzőkör használata indokolt – tűzoltóság. A leggyakoribb gázmérgezések a széndioxid és a szénmonoxid.

Szén-dioxid:

A szén-dioxid-mérgezés tünetei általános tüneteket produkálnak:

 émelygés    fejfájás    hányinger, hányás    eszméletvesztés

Van néhány jellemzőbb tünete:

 álmosság    fáradékonyság    levertség

Nagy koncentrációban azonnali eszméletvesztést és légzésbénulást okoz- halál.

Szén-monoxid:

Égéskor keletkező gáz. A propán-bután gázpalackkal működő szieszta kályhának az átlagosnál nagyobb a szén-monoxid kibocsátása, kéménye pedig nincs. A gépjárművek főleg dízelüzeműek, jelentős mennyiségű mérgező gázt bocsáthatnak ki. A mérgezés leggyakoribb lehetősége a fűtőtesttel rendelkező helyiségekben, és garázsokban fordul elő. Szén-monoxid szinte minden égéskor keletkezik, de tökéletlen égés során tipikus.

A szén-monoxid mérgezés tünetei részben általánosak:

 émelygés    fejfájás     hányinger, hányás

Saját magunk védelme a legfontosabb! A gáztérbe ne menjünk be. Szellőztetés!

Marószer-mérgezések

A leggyakrabban a sav és a lúgmérgezése k fordulnak elő.

A savak a fehérjéket a szervezetben kicsapják, a lúgok pedig elfolyósítják. Szervezetbe kerülés esetén törekedni kell a marószer koncentráció hígítására. Amennyiben kívülről történt a szennyeződés, a ruházatot távolítsuk el, bő vízzel mossuk le az érintett területet.

Ha lenyelte a sérült a marószert akkor nyelési próba után, kortyonként itassuk.

A mérgezés sajnos nem ritka jelenség, ami lehet enyhébb, de akár életveszélyes is, és számtalan ok kiválthatja.

A mérgezések nagy része véletlen történik és fontos, hogy minél hamarabb segítséget kapjon elszenvedőjük annak érdekében, hogy a méreganyag egészségkárosító hatásait csökkenthessük.

De mit tehetünk elsősegélyként ilyen esetben?

Mérgezésről tulajdonképpen akkor beszélünk, amikor egy a szervezetbe kerülő anyag testünk normális működését átmenetileg vagy akár tartósan megváltoztatja és ennek következtében zavart szenved az életfunkciók egy része.

Egy mérgezés lehet nagyon enyhe lefolyású, de súlyos esetben halálos kimenetelű is.

A méreg érkezhet a külvilágból, ilyekor exogén mérgezésről beszélünk, de okozhatja anyagcsere-zavar is, amit endogén mérgezésnek hívunk. Mi most azokat a fontos teendőket vettük számba, melyekkel egy exogén mérgezésnél azonnal segíthetünk a betegnek.

## Elsősegély mérgezésnél

#### Az első és legfontosabb: HÍVJUNK AZONNAL MENTŐT!

Ha a sérült eszméletlen, ne adjunk neki semmit szájon át, ne is hánytassuk meg, hanem helyezzük stabil oldalfekvésbe.

Ha eszméleténél van, akkor pedig kérdezzük ki, hogy kiderüljön, milyen és mennyi méreganyag került a szervezetébe.

Amennyiben lehetséges, a méregből is vegyünk mintát a helyszínen. Addig pedig, míg a mentő megérkezik, különböző mérgezéseknél a következőket tehetjük:

## Gázmérgezések

#### Nyissunk ablakot, ha lehetséges, szüntessük meg a gáz légtérbe való kerülését!

Egyedül soha ne próbálkozzunk ezzel és csak addig maradjunk a helyiségben, míg vissza tudjuk tartani a lélegzetünket. Mivel ilyen mérgezésnél a nyálkahártya megduzzadása miatt nagy a fulladás veszélye, ne hagyjuk beszélni és mozogni a beteget, figyeljük a pulzusát és légzését.

## Maró hatású mérgek, kőolajszármazékok

Át kell öblíteni a beteg száját, de hánytatni nem szabad!

Ezután, ha sikerült megállapítani, milyen anyagról van szó, akkor eszerint semlegesíthetjük a mérget. Sav esetén adjunk 1-2 pohár tejet (ennek fájdalomcsillapító hatása is van), ammónia vagy tisztító folyadék esetén 1-2 pohár vizet, lúg vagy klór esetén pedig ne adjunk szájon át semmit.

Kőolajszármazékoknál se hánytassuk a beteget, mert gőzük a tüdőben okozhat károsodást és itt se adjunk inkább semmit a sérültnek.

Ha súlyos a mérgezés, ne tegyünk semmit a mentő megérkezéséig!

https://www.youtube.com/watch?v=Xw7Xcya5N9c  vegyszer okozta marás 3’

Kattints  ide,  ( Ctrl + kattintás ) így nézheted meg a témához kapcsolódó videót!

## Nem maró hatású és nem kőolajszármazék mérgek

Ez lehet például alkohol, gyógyszer, vagy akár mérgező növény, gomba. Ilyenkor kaphat a beteg 1-2 pohár vizet, utána közvetlenül pedig meg kell hánytatni, hogy a mérgező anyagból minél kevesebb szívódjon fel.

## Ételmérgezés

Ételmérgezést baktériumokkal fertőzött, vagy romlott étel okozhat. Ennek tünetei a hányás, fejfájás, hasmenés, láz, hidegrázás. Ezek a tünetek nagyon hamar jelentkeznek. Amíg várjuk a mentőt, helyezzük a beteget nyugalomba!

https://www.youtube.com/watch?v=fkZaJHTcRLI

Általános ismeretek film

Kattints  ide,  ( Ctrl + kattintás ) így nézheted meg a témához kapcsolódó videót!

1 sz.  Felmérő dolgozat

- A mérgezés fogalma, meghatározása:

- Soroljál fel mérgezési fajtákat!

- Sorold fel a gázmérgezéseket és néhány szóban jellemezd azokat!

- Mi a teendő savmérgezés esetén?

- Mi a teendő gáz mérgezés esetén?

A megoldást segíti ha a tananyaghoz mellékelt videókat megnézed!

Csak a válaszokat írd le egy papír lapra és lefényképezve vissza tudod küldeni az alábbi e-mail címekre:

toth.miklos@dkkinfo.hu  vagy bankutijeno@gmail.com