TANMENET

Autógyártó  SZAKKÉPESÍTÉSHEZ  7  nap

Gépészeti alapozó  gyakorlat.

Gépi forgácsolási gyakorlat

Gépi forgácsolás alapfogalmai, gépi forgácsolási módok.

Forgácsoló szerszámgépek fajtái, csoportosítása.

Forgácsoló szerszámok fajtái, csoportosítása.

Esztergálás fogalma, alap műveletek felsorolása.

Esztergakések anyaga, csoportosítása.

A gépi forgácsolás alapfogalmai

A forgácsolás olyan megmunkálás, amelynek során a munkadarab kívánt alakját, méreteit és előírt felületi minőségét úgy érjük el, hogy a rajta lévő anyagfölösleget egy forgácsoló szerszámmal kis anyagrészecskék - forgácsok - alakjában leválasztjuk és eltávolítjuk.

A forgácsoló szerszámokat szerszámgépbe fogva használjuk /esztergálás, marás, köszörülés, gyalulás, stb./

A forgácsolási eljárást az alkalmazott szerszámok fajtái, és a forgácsoló mozgások határozzák meg.

Az ék alakúra kiképzett szerszám és a munkadarab egymáshoz viszonyított helyzetváltozásainál különböző felületek és mozgások jönnek létre.

A forgácsolás jellemző felületei:

- megmunkálandó felület: az a felület, amelyről az anyagfölösleget el kell távolítani,

- megmunkált felület: amelyről az anyagfölösleget részben, vagy egészében eltávolítottuk,

- forgácsolási felület: amelyen a forgácseltávolítás éppen folyamatban van.

A forgácsolásnál szereplő tényezők:

- a szerszámgép,  	- a szerszám,   	- a munkadarab,

- a forgács,  	- a forgácsoló mozgások.

Gépi forgácsolási módok csoportosítása:

- esztergálás, 	- marás, 	- fúrás, 	- köszörülés, 	- gyalulás,

- vésés,  	- üregelés.

megmunkálandó                                megmunkált             megmunkálandó felület           forgácsolási

felület                                                felület                                                                      felület

megmunkált

felület

forgácsolási felület

Felületek gyalulásnál                                                          Felületek esztergálásnál

Gépi forgácsolási módok

1. Esztergálás: főleg forgástestek megmunkálására alkalmazott forgó főmozgású forgácsoló eljárás, amelynél 	rendszerint a munkadarab végzi a főmozgást.

A mellékmozgásokat általában a szerszám végzi.

Megkülönböztetünk:

- az előtolás iránya szerint: - hosszesztergálást,

- síkesztergálást

- a megmunkálandó felület szerint: - külső felületen végzett esztergálást,

- belső felületen végzett esztergálást /furatesztergálás/

- az esztergálási feladat alapján:  hosszesztergálást, síkesztergálást, kúpesztergálást,     alak-, vagy   profilesztergálást, menetesztergálást, furatesztergálást, stb.

alakesztergálás

alakesztergálás

kúpesztergálás

kúpesztergálás

idomesztergálás

idomesztergálás

síkesztergálás

síkesztergálás

hosszesztergálás

hosszesztergálás

rovátkolás, recézés

rovátkolás, recézés

menetesztergálás

menetesztergálás

menetesztergálás                                                       rovátkolás, recézés

https://youtu.be/SZQnWAhXj_M    fémforgácsoló szakma bemutatása  7’

Kattints rá!

2. Fúrás: belső hengeres felületek leggyakoribb forgácsoló megmunkálási eljárása.

A szerszám forgó főmozgást és egyenesvonalú előtoló mozgást végez.  Szerszáma a csigafúró, amely gyorsacélból készített,  kétélű forgácsoló szerszám.  A csigafúróval tömör anyagba készíthetünk furatokat.

Az elkészült furatok bővíthetők, tovább alakíthatók különböző  kialakítású süllyesztőkkel.

A csigafúróval készített furat pontossága és felületi finomsága sok esetben nem felel meg a követelményeknek. A furat méretpontossága és felületi finomsága a fúrás után  dörzsárakkal  javítható.

Dörzsárazás

Dörzsárazás

felületen

felületen

Fúrás, süllyesztés, dörzsárazás

3. Marás: főleg sík, egymással párhuzamos vagy alakos felületek megmunkálására alkalmazott forgácsoló

eljárás. Marásnál a forgácsoló főmozgást a szerszám végzi. A mellékmozgásokat a gép tipusától 
                 függően a munkadarab, vagy a szerszám hajtja végre.

A maró szabályosan többélű forgácsoló szerszám, amelynek a fogai egymás után választanak le
                 forgácsot.

4.ábra. Palástmarás                                     5. ábra. Homlokmarás

Marási módok:

a/ Palástmarás:	a maró tengelye párhuzamos a megmunkált felülettel.

Két fajtája van:

- ellenirányú palástmarás: az előtolás ellentétes a maró forgásirányával,

- egyenirányú palástmarás: az előtolás iránya megegyezik a maró forgásirányával

b/ Homlokmarás: a maró tengelye merőleges a megmunkált felületre.

A leggyakrabban alkalmazott és a legnagyobb teljesítményű marási eljárás.

4. Gyalulás: a maráshoz hasonlóan sík felületek, egymással párhuzamos, merőleges és szöget bezáró felületek,

hornyok megmunkálására alkalmas forgácsoló eljárás.

A forgácsoló főmozgást a szerszám  végzi a kos egyenesvonalú,

előre - hátra irányuló (alternáló) mozgásával  /harántgyalugép/.

Az előtolást a munkadarab végzi az asztal oldalirányú elmozdu

lásával. Fogás a gyalukéssel vehető.

A gyalukés egyélű forgácsoló szerszám, él szögei megegyeznek

az esztergakés él szögeivel.

A gyalugép csak egyirányban forgácsol /munkajárat/, visszafelé

nem végez munkát /üresjárat/. Az üresjárati menetben történik

az előtolás-vétel az asztal oldalirányú elmozdulásával.

5. Köszörülés: szabálytalanul többélű szerszámmal /köszörűkoronggal/ végzett forgácsoló eljárás.

A főmozgás forgó mozgás, a köszörűkorong végzi.

Köszörüléssel nagyon pontos és finom felületű darabok készít-

hetők. Főleg símító megmunkálásra alkalmazzuk.

A korong szemcséi a munkadarabról nagy sebességgel     választa-

nak le nagyon kis keresztmetszetű  forgácsot, javítva  közben        	            munkadarab alakját, méretpontosságát, és felületi finomságát.

A köszörűkorongok szemcséi nagyon kemények, ezért edzett,

kemény anyagok is megmunkálhatók köszörüléssel.

Köszörülési módok:

a/ henger-, vagy palástköszörülés:

- csúcsok közötti köszörülés,

- csúcs nélküli /áteresztő/ köszörülés,

- furatköszörülés.

b/ síkköszörülés:

- síkköszörülés a korong palástjával,

- síkköszörülés a korong homloklapjával.

c/ alakköszörülés:

- másoló köszörülés.

Forgácsoló szerszámgépek csoportosítása

A szerszámgépek az anyag alakítását szerszámmal végzik

Lehetnek:      - forgács nélkül alakító szerszámgépek (présgépek, öntőgépek),

- forgácsoló szerszámgépek

A forgácsoló szerszámgépek csoportosítása és fajtái:

A) Esztergagépek csoportosítása

1. Csúcsesztergák

műszerész eszterga - különleges pontosságú, nagy fordulatú esztergagép,

teljesítmény eszterga - leegyszerűsített szerkezetű, nagy teljesítményű esztergagép,

finomeszterga - különleges orsócsapágyazású, rendkívüli futáspontosságú eszterga,

egyetemes eszterga - univerzális gép, az esztergálás minden művelete elvégezhető rajta,

többkéses eszterga - több szerszám befogására alkalmas nagy forgácsteljesítményű esztergagép,

Egyetemes eszterga

Kattints rá!

https://youtu.be/8xDCSpr7p14  egyetemes esztergagép általános bemutatása   25’

2. Síkesztergák

karusszel eszterga - függőleges tengelyű, nagy átmérőjű síktárcsával rendelkező esztergagép,

fejeszterga - egyszerű felépítésű, nagyteljesítményű, vízszintes tengelyű síktárcsával ellátott      esztergagép,

Karusszeleszterga                                         Fejeszterga

3. Revolveresztergák

toronyrevolver eszterga - kis- és középsorozatok gyártására alkalmazott revolverfejes esztergagép,

dobrevolver eszterga - kis- és középsorozatok gyártására alkalmazott revolverfejes esztergagép,

Toronyrevolver eszterga                                 Dobrevolver eszterga

4. Automata esztergák

mechanikus vezérlésű automata eszterga - kizárólag tömeggyártásban használható esztergaautomata,

számjegyvezérlésű automata eszterga - egyedi, sorozat, és tömeggyártásban egyaránt alkalmazható,

egyorsós automata eszterga - egy főorsóval rendelkező automata,

többorsós automata eszterga - több főorsóval ellátott automata,

Revolverautomata revolverfeje                                 CNC eszterga

5. Különleges esztergák

másoló eszterga - a kést másoló idom, vagy mesterdarab vezérli,

hátraeszterga - alakos marószerszámok megmunkálására alkalmas esztergagép,

forgattyústengely eszterga - forgattyústengelyek megmunkálására alkalmas esztergagép,

bütyküstengely eszterga - bütyköstengelyek megmunkálására alkalmas speciális esztergagép,

vasúti kerékpáreszterga - a vasúti kocsik kerekeinek futófelületét egy felfogásban munkálja meg,

alakos eszterga - Gellért- féle sokszögeszterga,

horizontál eszterga (vízszintes fúró-marómű) - bonyolult alakú, nagyméretű munkadarabok egy
                                               felfogásban történő megmunkálására alkalmas.

Hátraeszterga                                          Horizontál eszterga

B) Marógépek

Konzolos marógépek:

1. Vízszintes tengelyű marógép,

2. Függőleges tengelyű marógép,

3. Egyetemes marógép.

Különleges marógépek:

1. Hosszmarógépek,

2. Szerszámmaró gépek,

3. Másoló marógépek

4. Fúró - maróművek, stb.

C) Fúrógépek

- asztali fúrógép,

- állványos fúrógép,

- oszlopos fúrógép,

- sugár,- vagy radiálfúrógép,

- egyorsós fúrógép,

- többorsós fúrógép,

- fúró- marómű,

- helyzetfúrógép,

- megmunkáló-központ

Állványos fúrógép                    Radiálfúrógép

D) Gyalugépek

- harántgyalugép,

- hosszgyalugép,

- vésőgép

E) Köszörűgépek

- palástköszörűk (hengerköszörűk),

- egyetemes palástköszörű,

- furatköszörű,

- központos,

- bolygórendszerű,

- csúcs nélküli köszörű,

- síkköszörűk

Egyetemes palástköszörű      Csúcsnélküli köszörűgép

F) Üregelőgépek

- vízszintes üregelőgép,

- függőleges üregelőgép,

- külső üregelőgép,

- belső üregelőgép

A forgácsoló szerszámok csoportosítása

1. Élek száma szerint:

egyélű szerszámok - pl. esztergakés, gyalukés,

kétélű szerszámok - a különböző fúrók,

szabályosan többélű szerszámok - pl. marók, dörzsárak,

szabálytalanul többélű szerszámok - köszörűkorongok.

2. Anyaguk szerint:

ötvözetlen szerszámacél: S7, S8...S13

széntartalma : C = 0,6...1,5 %, éltartóssága 200...250 C, keménysége: 65...67 HRc

- csak egyszerű kézi forgácsoló szerszámok készítésére alkalmasak

ötvözött szerszámacélok: nagyobb keménység és jobb éltartóssági követelmény esetén alkalmazzuk      Ilyen pl. a wolframötvözésű szerszámacél (W8), amelyek csigafúrók,
                                                         menetfúrók, dörzsárak készítésére alkalmasak.

Éltartósságuk: 300 - 350 C, keménységük: 62...64 Hrc

gyorsacélok: a leggyakrabban alkalmazott szerszámanyagok. Jelölésük: R1...R5

Jó tulajdonságukat a magas króm (4...5 %), wolfram (17 %) és vanádium (1...1,5 %) 
                                      tartalmuk adja.

Éltartósságuk: 550...600 C,  keménységük: 64 HRc,

hajlítószilárdságuk: 2000...2500 N/mm2, a dinamikus igénybevételt jól birják.

keményfémek: magas olvadáspontú fémek karbidjaiból (WC, TIC, TaC) készülnek porkohászati úton.

Jelölésük: P (DA - kék) - acélokhoz,

M (DU - sárga) - általános használatra,

K (DR - vörös) - rideg anyagokhoz.

Éltartósságuk: 850...900 C,  keménységük: 88...90 HRc.

Nagy teljesítményű szerszámanyag, kizárólag lapkák alakjában kerül forgalomba.

A dinamikus igénybevételt nem birják.

kerámia: tiszta alumíniumoxidból készül, porkohászati úton.

Éltartóssága: 1000...1100 C, keménysége: 90 Hrc,

hajlítószilárdsága: 300...400 N/mm2 (kicsi), a dinamikus igénybevételt és a hirtelen hőmérsékletváltozást nem birja,

nagy vágósebességekre alkalmas.

: a legkeményebb és a legdrágább szerszámanyag, éltartóssága kb: 1000 C,

különleges célokra alkalmazzuk, nagy forgácsolási sebességet (v = 200...1500 m/min) biztosít, ütésre, hőmérsékletváltozásra érzékeny.

3. Alkalmazásuk szerint:

külső felületet megmunkálók, 	 belső felületet megmunkálók,

nagyolók, 	 símítók, 	 beszúrók, 	 leszúrók, 	 alakosak.

4. Kivitelük szerint:

tömörek,  	 lapkásak,   	 hegesztettek,  	 szereltek (betétkésesek).

5. Egyéb szempontok szerint: pl.

élszögek nagysága,   	 méreteik,

szárkeresztmetszetük alakja szerint, pl. négyszög keresztmetszetűek, körkeresztmetszetűek, stb.

Egyélű forgácsoló szerszám kialakítása

Homloklap

Homloklap

Esztergakés kialakítása

A szerszám jellemző élszögei

- hátszög - a kés hátlapja és az érintősík által

bezárt szög, feladata a munkada-

rab és a szerszám közötti súrlódás

csökkentése,

- ékszög - a kés hátlapja és a homloklapja által

bezárt szög, a kés szilárdságát befolyásolja,

- homlokszög - az alapsík és a kés               homloklapja  által bezárt szög, a forgácsoló erő nagyságát és a forgács elvezetését befolyásolja,

mellékél	  - metszőszög - az érintősík és a homloklap által       bezá    =   +  fővágóél	 				           - ha  +   90, akkor  negatív,

- ha  +   90, akkor  pozitív

- főél elhelyezési szög - a kés fővágóéle és a hossz-

előtolás iránya által bezárt szög,

- mellékél elhelyezési szög - a mellékél és a  munkadarab megmunkált felülete közötti szög,

- csúcsszög - a szerszám fővágóéle és a mellékél által bezárt szög,

- terelőszög - a forgácselvezetés irányát határozza meg.

Az esztergakések fajtái

Az esztergakések egyélű szerszámok, amelyeket több szempont szerint csoportosíthatunk

1. Alkalmazásuk szerint: - külső felületet megmunkáló kések,

- belső felületet megmunkáló kések, (furatkések)	  - nagyoló kések, 	  - símító kések.

2. Alakjuk szerint: - egyenes kések,

- hajlított kések, (jobbra, vagy balra hajlított)

- vékonyított kések, (jobbról, balról, vagy kétoldalról vékonyított)

- könyökös kések,      - alakos kések,  	  - hasábos kések

- radiális kések,  	- tangenciális kések,  	  - körkések.

3. Kivitelük szerint: - tömör kések,

- tompán hegesztett kések,

- lapkás kések,

- betétes, szerelt kések.

4. Szárkeresztmetszetük szerint: - négyzetes szárkeresztmetszetű kések,

- téglalap szárkeresztmetszetű kések,

- kör szárkeresztmetszetű kések.

Esztergakés tipusok                                                        Vágóél helyzete szerint:

balos kés              jobbos kés

balos kés              jobbos kés

30. ábra Balos és jobbos essztergakés

29. ábra Esztergakés tipusok

Alakos kések 
Olyan egyélű szerszámok, amelyeknél a főél profilja a készítendő profil nagatívjának felel meg.

Tangenciális kések: 
A kívánt hátszöget a szerszám megfelelő szögű döntésével, a homlokszöget a homloklap megfelelő szögű köszörülésével érik el.

Tangenciális (hasábos) kés

Körkések 
A kés dolgozó része olyan korong, amelynek palástján képezik ki a szükséges profilt.  
A homloklap a kés középpontja alá esik.

Körkés

radiális kés                                           tangenciális kés                                     körkés

Kisfilmek a különböző esztergálási műveletekről:

https://youtu.be/VFElSS64Kow   menetesztergálás  1’

https://youtu.be/11i0mSSGuvc  menetesztergálás 3’

https://youtu.be/YQUy2OUegZU menetesztergálás gyorsan 3’

https://youtu.be/NCVFhgey2ss   lapkás késsel menet vágás   3’

https://youtu.be/Gdvtw0pTAOs  menet készítés  jellemzői 4’