TANMENET

34 521 03  GÉPI FORGÁCSOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS

- szakképzési évfolyam

10173-12 Anyagvizsgálatok és gépészeti mérések gyakorlata                                          3 nap

Mérőeszközök használata

- Felületi érdesség ellenőrzésének módja, eszközei.

- Tűrések és illesztések fogalma értelmezése.

- az anyagok és anyagszerkezetek

- hőkezelési eljárások

Miért kell előírni a tűréseket és illesztéseket.

Mert befolyásolják a gépszerkezet működöképességét

ISO tűrés és illesztési trendszer jellemzése.

Egy betű és egy szám segítségével előírja az adott mértet eltérését a névleges mérettől: a felső és az alsó határméretet.

Betű: a-z ,Szám:1-18 a tűrés mező szélessége.

Kis betű külső, nagy betű belső mértere vonatkozik.

Belső méret: a-z-ig menve  fokozatosan csökken az alapeltérés, H-nál nulla.

Külső méret: a-z-ig menve fokozatosan nő az alapeltérés, h-nál nulla.

Mind az alapeltérés, mind a tűrésmező szélessége függ a mérettől, egy-egy adott érték csak adott méretttartományban érvényes.

Pl:80 H11=80 +0,190 0   belső méret, felső határméret:80,190mm ,  lsó:80,000mm, tűrés a két határméret különbsége:0,190mm.

AZ egymásba illesztett alkatrészek illeszkedésének minősége tűrésmezőjük helyzetétől és nagyságától függ, ezért azok előírásával tudatosan kiválasztható, hogy milyen mértékű laza(H7/f6) , átmeneti(H7/h6) vagy szilárd(H7/s6) ilesztés alakuljon ki.

Milyen alak és helyzettűrések megadása szükséges?

Alakhibák: egyenesség, síklapuság, körkörösség, hengeresség, profilhűség

Helyzethibák: párhuzamosság, merőlegesség, egytengelyűség, radiális ütés, homlokütés.

Mivel jellemzik a felületi érdességeket?

A felületi érdesség az anyag szerkezetétől és a gyártási technológiától függ.

A felületi érdeségek jellemzésére rendszerint:

- az Ra áátlagos felületi érdességet (a mérési hosszon belül az észlelt rofil középtávától mért eltérések abszolút értékének átlaga)

- az Rz egyenetlenség magasságot (a mérési hosszon belül mért 5 legnagyobb érdesség átlaga)

- az Rmax legnagyobb felületi érdességet (a mérési hosszon belül a fenékvonal és a tetővonal átlaga)

hanszálják, bár a felületi érdesség  jellemzésére már mérőszámok is rendelkezésre állnak.

https://youtu.be/zh_1qghhbIo  felületi érdesség  8’

https://youtu.be/cfCClqaOV18  felületi érdesség vizsgáló   6’

https://youtu.be/Y-vmtAn5X-Q   érdesség mérő   5’

https://youtu.be/IU6-__Mtu8o   Géprajzi alapok 1,5  óra

Kattints rá az URL  címekre a filmek megnézése miatt!

ANYAGISMERET

Az emberréválás folyamatában alapvető szerepe volt a megfelelő anyagokból készült szerszámoknak és szerszámhasználatnak.

Az emberiség őstörténetének korszakait az akkor használt szerkezeti anyagokról nevezték el.

Kőkorszak: - korai szakasza 600 000 évvel ezelőttre tehető, paleolitikumnak is nevezik,

Pattintott kőkorszak: 600 000 évtől az i.e. 9000 évig, Csiszolt kőkorszak: i.e 9000 évtől az i.e 1-2. évezredig.

A	fémek	megismerése	és	használata	új	korszak	a	fejlődésben		jobb alakíthatóság, szilárdsági tulajdonság, változatosabb felhasználás.

Bronzkor: - i.e. 3000 körüli időkből már maradtak fenn bronz leletek, Európában i.e. 700-as évekig tartott.

Vaskor: - Magyarország területén élő népek már az i.e. 900-as évektől használtak vas eszközöket,

- általánosan	a	kelták	terjesztették	el	használatát	i.e.	a	2. évszázadban és e korszak kb. a honfoglalásig tartott.

A további fejlődés során egyre több fémet vontak használatba, ma már a periódusos	rendszer legtöbb eleme szerepel az iparilag felhasznált anyagok között.

ANYAGSZERKEZET

ELEMI RÉSZECSKÉK

Szerves világ

ATOMOK

Szervetlen világ

MOLEKULÁK

KRISTÁLYOK

ANYAG

anyagok csoportosítása:

szerves

EREDET SZERINT

szervetlen

EGYSZRŰ

(elem)

KÉMIAILAG

ÖSSZETETT

vegyület elegy keverék

szilárd folyékony légnemű

HALMAZÁLLAPOT SZERINT

pépes

kristályos

ALKOTÓRÉSZEK ELRENDEZÉSE ALAPJÁN

amorf

FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK ALAPJÁN

FÉMES	FÉMSZERŰ	NEMFÉMES

SZERKEZETI ANYAGOK

FÉMES	FÉMSZERŰ	NEMFÉMES

ACÉL

VAS	FA

ÖNTÖTTVAS

ALUMÍNIUM	ALUMÍNIUM

BRONZ

ÜVEG

RÉZ

ÓN

CINK

HORGANY

VÖRÖSRÉZ SÁRGARÉZ

BRONZ

ÓLOMBRONZ

GUMI

MŰANYAGOK

ÓLOM	KEMÉNYFÉMEK

I. ANYAGISMERET

Anyagok jellemző tulajdonságai:

- fizikai és kémiai tulajdonságok a fontosak (pl. keménység, szívósság, savállóság stb.)

Fizikai változás: az anyag tulajdonságai megváltoznak, de új anyag nem keletkezik. Kémiai átalakulás: az anyagból más tulajdonságú új anyag keletkezik.

FÉMEK: jó elektromos és hővezető képesség, erőhatásokkal szemben ellenálló, szilárd stb.

FÉMSZERŰ ANYAGOK: tulajdonságaik szerint átmenet a fémek és a nemfémes anyagok között

NEMFÉMES ANYAGOK: elektromos vezetésük rossz, a fémekkel ötvözetet nem alkotnak

FÉMEK

~ kristályos szerkezetűek, szabályos rendszerben kristályosodnak Rácsszerkezetek:

Egyszerű köbös	Térközepes köbös lítium, nátrium, króm,, molibdén

Lapközepes köbös réz, alumínium, nikkel, ólom stb.

A kristályok szilárduláskor (hűléskor) deformálódnak krisztallitok

A fémek szabályos rácsszerkezetek halmazát alkotó szabálytalan alakú kristályokból un. KRISZTALLITOKBÓL állnak.

olvadék kristálycsirák

krisztallitok

Kristálycsírák kialakulása	Egykristályok növekedése

A fémekben szabad elektronok vannak – ezért a fémek jó elektromos vezetők.

A fémek mint szerkezeti anyagok a következő igénybevételeknek lehetnek kitéve (mechanikai igénybevételek):

- Húzás; - Nyomás; - Csavarás; - Nyírás; - Hajlítás illetve ezek különböző kombinációi

Az erőhatásokkal szembeni viselkedés alapján az anyagok lehetnek:

- RIDEG; - RUGALMAS; - SZÍVÓS; - KÉPLÉKENY tulajdonságúak.

Rideg  anyag:  nagy  nyomószilárdság,  az  egyéb  igénybevételeket  nem  bírja könnyen törik (pl. öntöttvas)

Rugalmas anyag: az igénybevételt jól bírja, alakváltozása erővel arányos. Csak nagy alakváltozás után szakad vagy törik (pl. acélok)

Szívós anyag: kis méretű rugalmas alakváltozás után, deformáció (pl. acélok egyes fajtái)

Képlékeny: alakváltozás kis erőhatásra is (deformáció). Könnyen alakíthatók. (pl. ón, ólom)

Az anyag szilárdsági tulajdonságait, jellemzőit anyagvizsgálatokkal állapítják meg. (szakítószilárdság, keménység, kopásállóság stb.)

Acélanyagok egyik legfontosabb jellemzője a szakítószilárdság.

Meghatározása: szakítópróbával

F	Szakítódiagram

F

A=ba	a

l0

Folyáshatár

Szakadás

b	Rugalmassági határ

l

F

A próbatest szakadásának fázisai

Egyéb anyagvizsgálati eljárások:

- Nyomóvizsgálat

- Csavaróvizsgálat

- Nyíróvizsgálat

- Keménységmérés

- Fárasztóvizsgálat

Technológiai próbák:

- Hajlítóvizsgálat

- Hajtogatóvizsgálat

- Mélyhúzó vizsgálat

- Szikrapróba

- Forgácsolhatósági próba

ACÉLOK FELOSZTÁSA

SZÉNACÉLOK

Ötvöző anyag a szén

+ kevés Si, Mn, S, P, C tartalom: 0,06 – 2 %

SZÉNACÉLOK

ÖTVÖZÖTTACÉLOK

A szénen kívül különböző (fém) ötvözőanyagokat tartalmaznak

Szerkezeti acélok

C – tartalom 0,06 – 0,65 %

jól forgácsolhatók, nyújthatók, kovácsolhatók (általában jól alakíthatók) Alkalmazás: szegecs, csavar, lemez, rúd, idomvas, stb.

Szerszám acélok

C – tartalom: 0,65 – 2 % jól edzhetők, ezért általában

forgácsoló szerszámok készítésére alkalmas.

ÖTVÖZÖTTACÉLOK

Ötvözőanyagokkal az acélok egyes tulajdonságai nagymértékben javíthatók; Pl.: keménység, rozsda és savállóság, kopásállóság, szilárdság, éltartósság, tűzállóság, kovácsolhatóság, nyújthatóság stb.

Fontosabb ötvözőanyagok: króm, nikkel, mangán, wolfram, molibdén, vanádium, alumínium, kobalt, titán, foszfor, réz.

Hőkezelési eljárások:

Hőkezeléssel az acélok szövetszerkezete és így az anyag tulajdonságai is megváltoznak A kialakuló szemcsék nagysága a hűtési sebességtől függ:

- gyors hűtés kicsi, finom szemcsék képződnek, a krisztallizáció gyorsan játszódik le, kemény, kopásálló nagy szakítószilárdságú szövetszerkezet keletkezik,

- lassú hűtéskor nagy, durva szemcsék alakulnak ki, lassú krisztallizáció, lágy könnyen megmunkálható, kis szakítószilárdságú szövetszerkezet.

~ befolyásoló tényezők: - hevítés hőfoka

  - hőntartás ideje

  - kritikus hűtési sebesség

  - alkalmazott hűtési sebesség

~ hőkezelési eljárások csoportosítása:

  - kiegyenlítő hőkezelések

  - lágyító hőkezelések

  - keménységfokozó hőkezelések

  - szívósságot fokozó hőkezelések

  - kéregötvöző hőkezelések Néhány gyakrabban alkalmazott hőkezelési eljárás:

https://youtu.be/iMq-UEP0lTQ  az edzés alapjai    8’

https://youtu.be/Nh0_GK8ZE4g   edzés   1’

Edzés – keménységfokózó hőkezelés:

Cél az anyag keménységének fokozása

Hűtés: normál edzésnél vízben, kombinált edzésnél vízben, majd olajban.

https://youtu.be/CXArLp2FPKI  acélok hőkezelése   12’

https://youtu.be/1wW7fduks18    késedzés   3’

Nemesítés – szívósságot növelő hőkezelés:

Az egymást követő edzés plusz megeresztés, az  anyag szívósságát fokozza.

Hűtés először vízben, majd melegítés olajban, befejező hűtés levegőn.

10162-12 Gépészeti alapozó feladatok gyakorlata                                                           3 nap

Anyagismeret, anyagvizsgálat:

- Roncsolásos vizsgálati eljárások csoportosítása.

- Dinamikus keménységmérésk.

- Vickers keménységmérő eljárás gépe, eszközei.

Számítások.

Célja, alkalmazási területe, csoportosítása.

Statikus és dinamikus mérési módok.

A foglalkozás célja:  A tanulók ismerjék meg a meg a keménységmérést.

Célját, alkalmazási területét, csoportosítását.

A statikus és dinamikus mérési módokat.

Keménységmérés

A keménység a szilárd anyagok tulajdonsága és egyfajta eredő jellemző, azaz az anyag adott állapotát eredményező technológiai műveletek hatásai minősíthetők vele,illetve  arányban áll a rugalmassággal, a szilárdsággal, a kopásállósággal; fordítottan arányos a képlékenységgel, a szívósággal csillapítóképességgel.

A keménység azzal az ellenállással jellemezhető, amit a szilárd anyagok kifejtenek a beléjük hatoló, illetve velük kölcsönhatásba kerülő keményebb vizsgálószerszámmal szemben.

A gyakorlatban bevált keménységmérő módszerek négy jellegzetes csoportba sorolhatók:

A szúró keménységmérés: a vizsgálandó anyagnál jóval keményebb, ún. szúrószerszámot nyomnak alkalmasan megválasztott terheléssel az anyagba, és a létrejövő lenyomat területéből vagy a benyomódás mélységéből származtatják a keménységi mérőszámot

Az ejtő keménységmérés: a vizsgálandó anyagra ejtett mérőtest visszapattanási magasságából határozható meg az ütközés rugalmas energiájával összefüggő keménységi mérőszám

A rezgő keménységmérés: a vizsgálandó anyagra szorított rezgőfej rezgésben tartásához szükséges energia méréséből fejezhető ki az anyag csillapítóképességével összefüggő keménységi mérőszám.

A karc keménységmérés: különböző anyagokkal megkarcoljuk az anyagot, ha jelet hagy, akkor keményebb mint amit karcoltunk

Szokás megkülönböztetni statikus (lassú, nyomásszerű terheléssel járó) és dinamikus (gyors, ütésszerű terheléssel járó) keménységmérési eljárásokat is.

Az elsőbe tartoznak a legelterjedtebbek közül a Brinell, a Vickers- és a Rockwell-eljárások,

míg az utóbbiba a Poldi- és a Shore-féle módszerek.

- statikus, ha az igénybevétel időben állandó, vagy csak igen lassan, egyenletesen változik,

- dinamikus , ha  a terhelés időben változik, hirtelen, ütésszerű, lökésszerű pl. motorok indítása, ütközés stb.

A nyomási keménységet jellemzően, de nem kizárólagosan, fémek keménységének megállapítására használják. Ennél a módszernél valamilyen behatoló testet (golyót, gúlát, kúpot) nyomnak a vizsgált anyag felületébe, és a benyomódás mértékéből állapítják meg a keménységet.  A leggyakrabban alkalmazott eljárások a Brinell-, a Vickers- és a Rockwell-féle keménységmérő módszerek.

A statikus anyagvizsgálati módszerek közül az egyik legáltalánosabb a keménységmérés, az anyagoknak egy mérőtest behatolásával szembeni ellenállásának a meghatározása.

A különböző eljárások jellegzetességeit összefoglalva, az alábbi megállapítások tehetők:

- Az eljárások egyik csoportjába egy adott nagyságú terhelőerő és az általa létrehozott lenyomat felületének viszonyát tekinti mérőszámnak

- A másik csoport az adott geometriájú szerszám adott erő hatására létrejövő mélységirányú elmozdulását tekinti mérőszámnak

A Rockwell-keménység olyan anyagtulajdonság, amely azt fejezi ki, hogy egy anyag felülete mennyire szilárd, milyen mértékben ellenálló a külső mechanikai behatásokkal szemben.

Általában anyagok kiválasztásakor, azok felhasználásának tervezésekor, kopások számítása esetén van jelentősége.

A Rockwell-keménység mérése

A mérési módszer hasonló a Brinell-keménység méréséhez. Apró kúpot sajtolnak meghatározott erővel a mintaanyag felületébe először előterhelésként, majd teljes terhelésen. A teljes terhelés és előterhelés lenyomatának mélységét mérik, és ezek hányadosa adja meg a keménység értékét.

A vizsgálat népszerűségét az egyszerűségének, gyorsaságának és megbízhatóságának köszönheti, amellett, hogy a vizsgálandó felületet csak kis mértékben és felületen roncsolja.

A mérési eljárás szabványosítva van, az ISO 6508 szabványsorozat taglalja.

| Rockwell skálák |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Skála | Rövidítés | Terhelés | Mérőtest | Felhasználása |
| A | HRA | 60 kp (588,4 N) | 120°-os gyémánt kúp† | volfrám-karbidok (vidia) |
| B | HRB | 100 kp (980,7N) | 1/16 hüvelyk (1,588 mm)-es acél golyó | alumínium, bronz, lágy acélok |
| C | HRC | 150 kp (1471N) | 120°-os gyémánt kúp | kemény acélok |
| D | HRD | 100 kp (980,7N) | 120°-os gyémánt kúp |  |
| E | HRE | 100 kp (980,7N) | 1/8 hüvelyk (3,175 mm)-es acél golyó |  |
| F | HRF | 60 kp (588,4N) | 1/16 hüvelyk (1,588 mm)-es acél golyó |  |
| G | HRG | 150 kp (1471N) | 1/16 hüvelyk (1,588 mm)-es acél golyó |  |

Rockwell keménység

Története

Egy Ludwig nevű bécsi professzor már 1908-ban felvetette a behatolási mélység különbség 
mérését mint keménységmérő metódust, de az első ilyen keménységméri eljárást mégis csak 1914-ben szabadalmaztatta Hugh M Rockwell és Stanley P. Rockwell az USA-ban.

A Rockwell keménységmérés eljárása

A Rockwell keménység meghatározása során előbb egy kissebb terhelőerővel (un. előterhelő erővel) nyomják a behatolótestet a vizsgált felületbe, ekkor nullázzák az elmozdulás mérőt, majd adott ideig a terhelést megemelik (főterhelés). A fő terhelés elvétele után az előterhelési erő mellett mérik meg a behatolás mélységét. 
HR= N-h*s

Ahol:
N – skálára jellemző konstans
h – lenyomat maradó mélysége előterhelés mellett mérve
s – skálára jellemző konstans
A Rockwell keménységmérésnek sok skálája létezik a behatolótesttől és a terhelő erőtől függően.

Rockwell keménysémérés előnyei

- gyors vizsgálat, közvetlen leolvashatóság
- könnyen automatizálható
- alacsony költség, mivel nincs optikai leolvasás
- a közvetlen leolvasás miatt kissebb kezelői hiba

Rockwell keménységmérés hátrányai

- befogásból eredő hibalehetőségek a vizsgálat kivitele közben
- éledzett darabok mérhetősége limitált
- gyémánt behatolótest sérüléknysége
- a keménység értékek gyenge diferenciálódása

Eljárás

A vizsgálatot általában 10 °C és 35 °C közötti környezeti hőmérsékleten kell végezni. Az ellenőrzött körülmények között kivitelezett vizsgálatokat (23 ± 5) °C hőmérsékleten kell elvégezni.

A próbatestet merev támasztékra kell helyezni, és oly módon kell alátámasztani, hogy a felület, amelyre a lenyomat készítendő, a behatolótest és a benyomóerő tengelyére merőleges síkban legyen, és a próbatest ne mozdulhasson el.

A henger alakú termékeket megfelelő módon, például legalább 60 HRC Rockwell-keménységű acélprizmával kell alátámasztani. Külön figyelmet kell fordítani a behatolótestek, a próbatest, a központosító prizma és az anyagvizsgáló gép tárgyasztalának megfelelő felfekvésére és beállítására, mert bármely merőlegességi hiba hibás eredményekhez vezethet.

A behatolótest és a vizsgálandó felület érintkezésbe hozása után az Fo előterhelést lökés, rázkódás és ingadozás nélkül kell ráadni. Az Fo előterhelés időtartama legfeljebb 3 másodperc legyen.

A mélységmérő berendezés kiindulási pozícióba állítását követően legalább 1 másodperc, de legfeljebb 8 másodperc alatt lökés, rázkódás és ingadozás nélkül kell a terhelést Fo-ról F-re növelni.

A teljes terhelést (4 ± 2) másodpercig kell fenntartani. Az F1  főterhelést levéve, de az Fo előterhelést fenntartva, rövid megnyugvási idő után kell az utolsó leolvasást elvégezni.

A Rockwell-keménység számértéke a lenyomat h maradó mélységéből a 2. táblázat szerinti képlet alapján határozható meg, és gyakran közvetlenül leolvasható a mélységmérő berendezésről. A Rockwell-keménységi érték levezetését az 1. ábra tartalmazza.

A vizsgálat alatt a berendezést óvni kell a lökésektől és rezgésektől.

Mérési sorozat kezdése előtt, vagy ha több, mint 24 óra telt el az utolsó mérés után, valamint a behatolótest vagy a próbatest alátámasztásának minden egyes cseréje vagy eltávolítása és visszaszerelése után meg kell győződni arról, hogy a behatolótest és a próbatest alátámasztása megfelelően van-e a gépre felszerelve. Ilyen jellegű változtatások után az első két leolvasást figyelmen kívül kell hagyni.

Két egymás melletti lenyomat középpontjainak távolsága legalább négyszerese legyen a lenyomat átmérőjének (de 2 mm-nél ne legyen kisebb).

A lenyomat középpontjának távolsága a próbatest szélétől legalább két és félszerese legyen a lenyomatátmérőnek (de 1 mm-nél ne legyen kisebb).

  Rockwell keménységmérés

Az eljárás során egy 120° kúpszögű gyémántkúpot nyomunk a felületbe és mérjük a kúp benyomódását. A mérési eredmények megbízhatóbbak, ha először csak egy kicsi előterhelést alkalmazunk és ezután egy nagyobb főterhelést. Mérjük a gyémántkúp maradó benyomódását a főterhelés hatására (h). A keménység mérőszámát a következő képlettel számoljuk:

- h: Gyémántkúp maradó benyomódása a főterhelés hatására [mm].

A mérés elvét az 5.9. ábra szemlélteti.

5.9. ábra - Rockwell keménység mérési elve

A fenti ábra jelöléseinek értelmezése:

- Fo: Előterhelés.

- F1: Főterhelés

- h1: Szerszám benyomódása az előterhelés hatására.

- h2: Szerszám benyomódása a főterhelés hatására.

- h3: Főterhelés hatására történő benyomódás rugalmas része.

- h: Főterhelés hatására történő benyomódás képlékeny (maradó) része.

Az eljárás előnyei:

- Gyors, egyszerű, az eredmény közvetlenül leolvasható.

- Jól automatizálható, sorozatmérésre alkalmas.

- Bármilyen keménységű anyag vizsgálható.

- Kismértékű a felület roncsolása.

- Vékony munkadarab is vizsgálható.

Az eljárás hátrányai:

- Pontatlanabb, mint a Brinell, vagy a Vickers-eljárás

Fogalomtár:

Keménység (szúrókeménység mérés esetén): idegen test behatolásával szemben kifejtett ellenállás

Előterhelő erő: egy kis mértékű erő, melynek célja, hogy a felületi egyenlőtlenségből és a rugalmas deformációból adódó deformációt kiküszöbölje.

https://youtu.be/fH-EGbxgSSc Roncsolásos anyagvizsgálatok II  14’

https://youtu.be/CWeT75Iuo4o   rockwell mérés10’

https://youtu.be/G2JGNlIvNC4  rockwell test   3’

https://youtu.be/5byS9Dx3cbQ   rockwell  vizsgálat   3’

Kattints rá az URL  címekre a filmek megnézése miatt!