TANMENET

34 521 03  GÉPI FORGÁCSOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS

- szakképzési évfolyam

10162-12 Gépészeti alapozó feladatok gyakorlata

Gépészeti alapismeretek

Kézi megmunkálási gyakorlatok  keményforrsztás  művelete szerszámai

A forrasztás, mint két anyag között adhéziós kötést biztosító technológia bemutatása.

A keményforrasztáshoz fontos a felületek tisztítása.

A tisztítási művelet után megfelelő összeállítás és rögzítés előzi meg a folyasztószerek használatát.

A keményforrasztáshoz 450 °C - nál magasabb hőmérséklet szükséges.

A keményforrasztást ott alkalmazzák, ahol nagyobb kötési szilárdság szükséges.

A keményforrasztás

Folyasztószer alkalmazásával, védőgázban vagy vákuumban végrehajtott forrasztás.

Forraszanyagok

A forraszanyag lehet színfém, de gyakrabban fémötvözet, huzal (tömör vagy töltött), rúd, lemez, szalag, paszta vagy alaktest formájában. A lágyforraszok elsősorban ón, cink, ólom vagy kadmium alapú ötvözetek. A keményforraszok elsősorban réz-, ezüst- vagy aranyötvözetek.

Folyasztószerek

Bórsav tartalmú folyatószerek - kemény forrasztáshoz

A lágyforrasztás folyasztószerei savak vagy olyan anyagok, amelyekből hevítéskor savak szabadulnak fel. A keményforrasztás folyasztószerei általában egyszerű és komplex fluoridok valamint bórvegyületek.

A folyasztószer oldja a forrasz és a munkadarab felületén levő oxidokat, és elősegíti a forrasz szétterülését a felületen.

A lényegi különbség a lágy-, illetve a keményforrasztás között az olvadási pontban keresendő. Akkor beszélünk lágyforrasztásról, ha a forraszanyag 450 Celsius fok alatt megolvad. Értelemszerűen, a keményforrasztásnál több, mint 450 Celsius fok kell, hogy megolvadjon a forraszanyag.

A keményforrasztásnál azonban sokszor szorulunk fejlettebb felszerelésre, ilyen például az oxigén-gáz keverékű forrasztó berendezés.

Általában nemesfémeket használunk a keményforrasztásnál, a legtöbb esetben ezüstöt és ennek következtében a kötésünk minősége, illetve tartóssága sokkal magasabb lesz.

A nemesfémek magasabb olvadási ponttal rendelkeznek, azonban ez kell, hogy megfelelő kötéserősséget érjünk el. A keményforrasztást általában az ékszergyártásban használják, de egyre jobban terjed ez a technológia.

A keményforrasztás eszközei: Az eljárás eszközei első ránézésre hasonlítanak az oxigén-acetilén hegesztéshez használtakhoz, de ha jobban szemügyre vesszük a felszerelést, észrevesszük, hogy "hiányzik" a hegesztéshez használt oxigénpalack, és az égőgáz is általában propán-bután.

Ez azért van így, mert a keményforrasztáshoz (kb. 450-800 °C) nincs szükség olyan magas hőmérsékletre mint a lánghegesztés esetében (>1300 °C).

A másik fontos szempont hogy a PB olcsóbb, mint az acetilén, és levegővel keverve is kielégítő hőmérsékletű lángot eredményez. Természetesen azért az acetilén-oxigén hegesztő-berendezés is alkalmas keményforrasztásra, csak használata hosszútávon gazdaságtalan, viszont például egy építkezésre így nem kell két külön berendezést szállítani.

Bár inkább a technológiához tartozik, de megemlítendő, hogy abban az esetben, ha autogénhegesztéshez használt felszerelést használunk keményforrasztáshoz, a lángot szórtra és ne szúróra állítsuk!

Égőfejek, palackok

A keményforrasztáshoz használt pisztoly felépítése is jóval egyszerűbb a lánghegesztésnél használtnál.

Általában csak egy szelep található rajta, mellyel a gáz kiáramlásának sebességét változtathatjuk. A pisztoly végére szerelhető égőfejekkel számtalan feladat megvalósítható. Az egyszerű égőfejen kívül létezik festékolvasztó/kaparó feltét és rézfejjel kiegészített égő, mellyel például a színesfém-esőcsatorna javítását vagy toldását végezhetjük.
Léteznek még speciálisan kis átmérőjű rézcsövek forrasztásához kialakított égőfejek is, melyek mintegy körbefogják a csövet, így egyrészt közel egyenletes melegítés végezhetünk, másrészt csökkenthetjük a nyílt lángból adódó égési sérülések kockázatát. Praktikus kiegészítő a piezo-gyújtó, melyet a pisztolyba szerelnek, így kényelmesen, egy mozdulattal gyújthatjuk meg a lángot. Mindezen felszereléseket a nagyobb cégek szettben, praktikus hordtáskában is árusítják, így ha a ház körül bármilyen lángot igénylő munka adódik, nem kell egyenként a barkácsáruházakba rohanni a kiegészítőkért.
Mint már említettük a keményforrasztást általában PB-gázzal végezzük.

A gázpalackok méretét tekintve, meglehetősen széles a választék. Amikor keményforrasztásra alkalmas felszerelést veszünk, érdemes eldönteni, hogy milyen körülmények közt fogjuk majd használni. Amennyiben évente csak pár esetben vesszük elő, finom forrasztási munkálatokhoz, érdemes olyan égőfejet választani, amely rácsavarozható egy szabványos negyed- vagy félkilós turistapalackra, illetve az egyes cégek által kínált patronokra. Ezek kis helyen elférnek, és elegáns megoldást nyújtanak az időszakosan felmerülő problémákra.
Az ilyen kis palackok között találhatóak olcsóbb, egyszer használatos és "drágább", szeleppel rendelkező fajták is. Ha tehetjük, válasszuk a szelepes, többször használható palackokat, legalább a környezet védelme miatt. Ha gyakorta használjuk felszerelésünket, akkor érdemes rendes, nagy pisztolyt vásárolni, mely a mellékelt gumicsővel bármely szabványos PB palackra csatlakoztatható. Természetesen ne feledjük a nyomáscsökkentőt sem, mely általában 2-2,5 bar környékére redukálja a palackban uralkodó nyomást. Érdemes még kitérni a barkács célú, precíziós készülékekre. Ilyeneket árul például a Steinel cég. A könnyű kis kézi gázégők remekül használhatóak modellezéshez, nagy hővezetésű fémek lágyforrasztásához, de nagyobb gyakorlattal rendelkezők akár Tiffany-üvegeket is készíthetnek vele. A láng elé helyezhető páka-hegyek alkalmassá teszik a berendezést arra is, hogy úgy használjunk, mint egy "hagyományos" forrasztópákát. Egy töltéssel közel 3 órán keresztül használhatjuk az eszközt.

Forraszanyagok, folyósítószerek

Míg lágyforrasztásnál az alacsonyabb olvadáspontú (150-200 °C) ón tartalmú forraszanyagok a használatosak, keményforrasztáshoz a magasabb hőmérsékleten olvadó (480-900 °C) hegesztőanyagok az elterjedtek.

Munkálataink során, hasonlóan a hegesztéshez, a forrasztandó anyagainkhoz válasszunk forraszanyagot. A felhasználási terület az esetek többségében fel van tüntetve a pálca dobozán vagy a mellékelt ismertetőben.

A legelterjedtebbek a réz, ezüst, alumínium alapú pálcák, esetenként - ha ez szükséges lehet - oxidoldóval bevonva vagy anélkül.

Fontos, hogy a berendezésünk munkahőmérséklete mindig magasabb legyen, mint az éppen használt forraszanyag olvadáspontja. Vásárláskor ezt is érdemes szem előtt tartani.
A forrasztás előtt feltétlenül szükséges, hogy a munkadarabokat megtisztítsuk a szennyeződésektől és a felületüket borító oxidrétegtől.

Erre különösen az alumínium és a réz esetében van szükség. Az oxid eltávolítása történhet mechanikus úton, pl. tisztítólapokkal, illetve vegyi úton, oxidoldó szerekkel.

Miután a csiszolólapokkal fémtisztára tisztítottuk a darab felületét, ecset vagy kefe segítségével felvisszük rá az oxidoldó (+folyósító) szert (folyadék ill. paszta), mely a forrasztás során segíti a forraszanyag egyenletes szétterülését, és biztosítja a lehető legjobb tapadást az alapfémmel.

Rézcsövek keményforrasztása

A keményforrasztás leggyakoribb felhasználási területe a réz (víz)csövek összekapcsolása.

A szabvány szerint ha a szállított közeg hőmérséklete nem haladja meg a 110 °C-ot, lágyforrasztás is használható, ennél nagyobb hőmérsékleteknél követelmény a keményforrasztás.

A csővégek között többféleképpen teremthetünk kapcsolatot; esetünkben toldóidommal, T-elágazással, sarokidomok segítségével hozzuk létre a zárt vezetékrendszert.

Fontos a csövek méretpontossága és centrikussága. A forrasztás során ugyanis a cső és a toldalék (fitting) közti hajszálvékony rés kapilláris hatását használjuk ki a forraszanyag bejuttatására.
A csövek kalibrálása után (ha erre szükség van), végezzük el a fent leírt tisztítást, oxidmentesítést, és a folyasztószer felhordását.

Amennyiben kén tartalmú forraszanyagot használunk, nincs szükség oxidoldó használatára. A folyósítószer vízben oldható anyag, ezért a csővezeték elkészültével, forró vizes öblítéssel eltávolítható minden, esetlegesen a csőben ragadt maradék.

A csövet és a fittinget összetolva, a lánggal olyan hőmérsékletűre hevítjük mindkettőt, hogy a forraszanyag szét tudjon futni a cső felületén, illetve be tudjon hatolni a toldat és a cső közti résbe.

Amennyiben megfelelő a hőmérséklet, elvesszük a lángot, és a pálca végét finoman hozzáérintve a réshez, a kapilláris hatás következtében a forraszanyag "beszippantja" magát.

Akkor töltötte ki nagy valószínűséggel a rés teljes keresztmetszetét, amikor az anyag megjelenik a fitting karimája felett is.

Amennyiben hamarabb hűlt le a cső, minthogy a forrasz ki tudta volna tölteni a rést, újrahevítéssel javíthatjuk ki a hibát.

Sok csőszereléssel foglalkozó bolt árul olyan fittingeket, melyek belső felülete gyárilag be van futtatva valamilyen forraszanyaggal. Itt, a csővel való összetoldást követően, már csak a hevítés mar hátra, a forraszanyag magától kitölti a maradék rést.

Rézcsöveket kétféle eljárással lehet forrasztani:

- Lágyforrasztás

- Keményforrasztás

A kemény-és lágyforrasztás megkülönböztetése a munkahőmérséklet alapján történik.

A munkahőmérséklet az a hőmérséklet, amelynél a felhasznált forraszanyag megfolyik, bevonja a felületet és köt. 
Miután a felhasznált forraszanyagnál különböző elemekből álló ötvözetekről van szó, a forraszanyag olvadáspont tartománnyal rendelkezik, vagyis a tiszta fémekkel ellentétben nincs meghatározott olvadáspontja. 
A munkahőmérséklet a forraszanyag felső olvadáspontjának közelében van.

A keményforrasztásnál a munkahőmérséklet 450 °C fölött, lágyforrasztásnál 450 °C alatt helyezkedik el.

Különböző munkahőmérsékletekkel a forrasztott kötés különböző mechanikai tulajdonságai is adódnak.

A keményforrasztott kötés nagyobb nyírószilárdságot eredményez, és magasabb üzemi hőmérsékletet tesz lehetővé, mint a lágyforrasztott kötés. A kémény és félkemény rézcsövek lényegében elvesztik keményforrasztás során szilárdságukat, miután a magas munkahőmérséklet révén kilágyulnak.

keményforrasztást kell alkalmazni:

- Gáz-, folyékony gáz- és olajinstallációk esetén

- 110 oC -nál magasabb üzemi hőmérséklet fölött dolgozó vezetékeknél (pl. napenergia- vagy forróvíz előállító berendezéseknél)

- esztrich-ben fektetett padlófűtési csöveknél

lágyforrasztást kell alkalmazni:

- ivóvíz installációs csővezetékeknél, 28 mm-ig (bezárólag) terjedő átmérőtartományban

Minden más esetekben mind lágy-, mind keményforrasztás alkalmazható.

Kapilláris hatásEgy cső és az ahhoz illeszkedő forrasztható fitting, egymásba tolva, nagyon szűk rést képez (kapilláris rés). Ha mindkettőt folyadékba merítjük, a folyadék a nehézségi erő ellenében a résbe felfelé szívódik. Ezt a hatást nevezik kapilláris hatásnak. Ez csak akkor lép fel, ha a rés nagyon szűk. Ha a rés túl széles, a folyadék nem szívódik felfelé.

EZÜST TARTALMÚ PORBÉLÉSES FORRASZTÓHUZAL ROZSDAMENTES HUZALHOZ ÉS EGYÉB FÉMEKHEZ

Forrasztási rés

A rézcsövek és kapillárisan forrasztható fittingek mérete úgy került meghatározásra, hogy minden esetben hajszálvékony forrasztási rés keletkezzék köztük. A forrasztandó részek átmérőkülönbsége 54 mm külső átmérőig minimum 0,02 mm, maximum 0,3 mm. Ennél nagyobb átmérőjű csövek esetében a rés mérete max. 0,4 mm. Egy tű sem férne bele ebbe a résbe. A kapilláris hatás révén a folyékony forraszanyag ebbe a forrasztási résbe szívódik fel. 
A kapilláris hatás azt is megakadályozza, hogy a forraszanyag a cső belsejébe hatoljon be, miután itt már nincs kapilláris rés.

A kitöltött forrasztási rés látható jele egy horony képződése a cső és a fitting között.

Keményforrasztással kapcsolatos kisfílmek!

## Kattints rá a megnézésükhöz!

https://youtu.be/yvjKzkRPtMY    Rothenberger   rézcső szerelés!   3’

https://www.youtube.com/watch?v=KVIJceJW3Lw  Rézcső szerelés angolul.  14’

https://www.youtube.com/watch?v=8IV7oG43DZ0  Helyszini rézcső szerelés  10’

https://youtu.be/onPNCnstPrI Gázhegesztés biztonságtechnikája  25’

https://youtu.be/uy8R7VEE6Bk  fűtéscső forrasztás 4’

https://youtu.be/WGkEX5udI_g   rézcső szerelés abc-je13’

10173-12 Anyagvizsgálatok és gépészeti mérések gyakorlata

Roncsolásmentes anyagvizsgálatok

- Metallográfiai vizsgálatok menete, eszközei.

- Próbatestek , csiszolatok készítése.

- Szemrevételezéses és mikroszkopikus vizsgálat eszközei, menete

- Metallográfiai vizsgálatok, fémmikroszkópok  alkalmazása.

Elektro mikroszkópok alkalmazása.

Metallográfiai vizsgálatok.

1.Mintavétel:

a vizsgálandó anyagból minta kivágása

2.Minta beágyazás:

mérettőlfüggőengyantában vagy fémkeretbe való rögzítés

3. Csiszolás, polírozás

4. Maratás

Minta vizsgálata

www.atestor.hu  hasznos anyagok vannak!!

Acélok metallográfiai vizsgálata

Fémek, ötvözetek szövetszerkezetének fémmikroszkópos vizsgálatát és a  metallográfiai csiszolat készítésének módját a mikroszkópi vizsgálatok segédlet tárgyalja. A következőkben ezt az ismeretanyagot gyakorlati útmutatással egészítjük ki, amely segíti a hallgatót az acélok metallográfiájának megértésében és a szövetképek tanulmányozása utáni helyes következtetések megfogalmazásában.

A próbadarabok metallográfiai előkészítése

Az acél próbadarabok fémmikroszkópos vizsgálatra történő előkészítésének fő lépéseit az     1. táblázat foglalja össze.

1. táblázat. Acél (vasötvözet) próbadarabok metallográfiai előkészítésének fő lépései

| Az előkészítés lépései | Az egyes lépések célja, leírása |
| --- | --- |
| Próbavétel és a próbadarab rögzítése, befoglalása | A próbadarabnak a vizsgált anyag (féltermék, késztermék-alkatrész) egészét kell jellemeznie. A vizsgálat helyének és csiszolat síkjának kiválasztása után a próbadarab kivétele történhet: fűrészeléssel, eszter-gálással, marással, köszörűkoronggal vagy gyémánttárcsa alkalmazásával. A próbadarabok melegedését el kell kerülni (hűtés alkalmazása által). A próbadarab keresztmetszete lehetőleg ne legyen nagyobb 30x30 mm-nél (nehézkes csiszolás). Az apró vagy kedvezőtlen alakú próbatesteket fém-keretbe foglalják vagy keményedő műgyantába (pl. Dentacryl) ágyazzák. |
| A próbadarab csiszolása | A próbadarabokat egyre finomabb – általában 60, 100, 150, 220, 280, 320, 400, 500, 600, esetleg 800 vagy 1000 szemcsefinomságú- csiszolópapírok-kal (leggyakrabban SiC szemcsékből álló) munkálják meg. Egy-egy csi-szolópapíron mindíg az előző csiszolás nyomaira (karcaira) merőlegesen kell végezni a csiszolást. Általában nedvescsiszolás alkalmazása célszerű (a vízáram hűtőhatást fejt ki és folyamatosan eltávolítja a próbadarabról a leváló szemcséket és SiC részecskéket). |
| A próbadarab polírozása | Az előzetesen legalább 400-as szemcsefinomságú papíron csiszolt és tisztára mosott próbadarabot nemezzel, posztóval, bársonnyal bevont forgó korongon polírozzák, amelyet polírozószerrel nedvesítenek. Polírozó-szerként vízben szuszpendált alumínium-oxidot, vas-oxidot vagy magnézium-oxidot használnak. A próbadarabok polírozására gyémánt-pasztát (a gyémántszemcsék mérete 0,25-15 m) is alkalmaznak, amellyel rendkívül kemény acél is igen jól fényesíthető. |
| A próbadarab maratása | A szövetszerkezet részleteit: a szemcsehatárokat, az egyes fázisokat maratással teszik láthatóvá. A heterogén szövetszerkezet (pl. perlit) esetében az elektropozitívebb fázis (ferrit) krisztallitjai erősebben maródnak meg, míg a másik fázis nem vagy csak kevésbé maródik (cementit). Homogén szövetszerkezet esetében (pl. ferrites acél) a krisztal-litoknak azonos az oldási potenciálja (közel azonos módon maródnak), viszont a krisztallitok határai gyorsabban és jobban maródnak, ezért a határok vonalak formájában válnak láthatóvá. A vasötvözetek általánosan használt marószere a NITAL (salétromsav 2-10%-os alkoholos oldata). A perlit és a zömében perlites szerkezet feltárására a pikrinsav 4%-os alkoholos oldata alkalmazható, ferrites acélok esetében 10%-os ammónium-perszulfát desztillált vizes oldata ad jó eredményt. A közönséges maratás hatékonyabbá tehető elektrolites maratással (a próbadarabot egyenfeszültségű áramforrás pozitív sarkához csatlakoztat-ják, így elektrolitos oldódás megy végbe). |

Az 1. ábra próbadarabok fémkeretbe történő befogását ábrázolja, a rögzítés csavarral segítségével történt. A  2. ábrán próbadarab műgyantába ágyazásának vázlata látható. A nedvescsiszolás vázlatát a 3. ábra, az asztali polírozógép felépítését a  4. ábrán  mutatja.  Maratás utáni jellegzetes szövetszerkezetek vázlatrajzai az 5. ábrán láthatók.  Az elektrolites maratás elrendezését a 6. ábra mutatja.

2. ábra  Próbadarab beágyazása     műgyantába

1. ábra  Próbadarabok befogása fémkeretbe

3. ábra  A nedvescsiszolás vázlata

4. ábra  Asztali polírozógép

c)

b)

a)

5. ábra  Szövetszerkezet maratás után

a) krisztallit határok,  b) maratott krisztallitok,  c) heterogén szerkezet

- próbadarab

- katód

- elektrolit

6. ábra Elektrolites maratás

Nagyon alacsony karbontartalmú acéloknál (C  0,025%) egyensúlyi (közel egyensúlyi) lehűlés során az ausztenitből  ferrit keletkezik, maratáskor csak a krisztallitok határai látszanak. Az ilyen acélban szobahőmérsékletre hűlve tercier cementit válik ki, amely három ferrit krisztallit találkozásánál jelenik meg kis mennyiségben. Ha az acél karbontartalma 0,025%  C  0,8%,  szövete ferrit és perlites (7.a és b ábrák). Maratás után a ferrit világos alakzatokként, a perlit sötétebbként látszik. Nagyobb nagyításoknál láthatóvá válik a perlit lemezes szerkezete (ferrit + cementit), lásd a 7.b ábrát.   Ha a karbontartalom 0,8%, tiszta lemezes perlit keletkezik (7.c ábra). Ha a karbontartalom 0,8%  C  2,1%, maratás után világos karbid-hálóként jelenik meg a szekunder cementit, az ausztenitből képződött perlit-kolóniákat körülhatárolva (7.d ábra). A karbontartalom növekedésének hatását az acél szövetállapotára a 8. ábra mutatja.

a)                                                  b)                                                   c)

7. ábra. Szénacélok jellegzetes egyensúlyi szövetszerkezetei

a) hipoeutektoidos acél: ferrit (világos) és perlit (sötét),

b) hipoeutektoidos, magasabb C tartalmú acél mint az a) ábrán: ferrit (világos) és perlit (sötét, illetve lemezes alakzatként),

c) eutektoidos acél: lemezes perlit (ferrit világos, cementit sötét lemezként látható),

d) hipereutektoidos acél: perlit szemcsék és a volt ausztenit határai mentén szekunder cementit (világos háló-szerű), a fevétel zöld színszűrő alkalmazásával készült.

d)

magas karbontartalom

alacsony karbontartalom

8. ábra.  A karbontartalom növekedésének hatása az acél szövetállapotára

Hőkezelés hatására az acélok szövetállapota jelentősen megváltoztatható, ez a változás természetesen felhasználható, illetve célirányosan alkalmazható a kívánt anyagtuljdonságok beállítása szempontjából.

A továbbiakban három acélminőség azonos ausztenitesítési feltételek, de különböző hűtési módok mellet kialakult szövetszerkezetét mutatjuk be (1-15. tábla), amely önálló mellékletként kapcsolódik jelen segédletünkhöz.

https://youtu.be/fc8zrgYJCJw  metallográfia bemutatása  9’

https://youtu.be/UuHofNW40Yw  metallográfiai vizsgálat menete  12’

https://youtu.be/b2PCJ5s-iyk  fémmikroszkóp felépítése  10’

Kattints ide a videók megnézésért!