TANMENET

34 521 06 HEGESZTŐ  SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1. szakképzési évfolyam

10180-12 A hegesztés előkészítő és befejező műveletei. A hegesztés előkészítő műveletei: 1 nap - A munkadarab előkészítése hegesztéshez. - A hegesztett kötés jellemzői. technológiája. - Megtisztítja a felületet mechanikusan - Beállítja a WPS alapján a koordinátákat, ill. korrigál. Munkadarab előkészítése hegesztéshez! Munkahelyén történik a munkadarabok előkészítése hegesztésre. Munkáját az írásban közölt hegesztési utasítás (WPS) alapján kell végezni. A feladat maradéktalan végrehajtásához tudnia kell értelmeznie a hegesztési feladatot, a hegesztendő anyagok tulajdonságait, a hegesztés hozaganyagait, a hegesztő-berendezéseket. 1. A hegesztés egy olyan technológiai eljárás, amely során két vagy több munkadarabot hővel, olvadással, vagy nyomással egyesítünk, úgy, hogy a darabok között nem oldható, az anyagok természetének megfelelő fémes (kohéziós) kapcsolat jöjjön létre. Hegesztéskor a fémes alkatrészek összekötésére belső erőket, a fémek atomjait és molekuláit összetartó erőket használnak fel. A hegesztési eljárások több szempontból is csoportosíthatók: A hegesztési munka előkészítése: Az anyag beszállítása, átvétele, tárolása: Az anyagrendelés alapja a hegesztett szerkezet szerkesztési rajzai alapján összeállított anyagigénylés. Az anyagmennyiség meghatározásához a technológiának fel kell mérni a hulladék várható mennyiségét, ill. legalább 95%-os anyagkihozatalt kell figyelembe venni. Különösen fokozott minőségi előírás esetén gyártó művi minőségbizonyítvánnyal kell rendelni az anyagokat. Az üzembe beszállított anyagot az áruátvevő általában két lépcsőben veszi át: először a raktár szervezetéhez tartozó átvevő mennyiségi szempontból ellenőrzi az árut és épségét, majd az üzem minőségügyi szervezete veszi át az anyagot, ellenőrzi a rendelésben foglaltak teljesülését, valamint az áruval küldött minőségi bizonyítványt. A különböző minőségű, méretű árukat rendezés után feliratozni kell. A hozaganyagok tárolására is hasonló szempontok érvényesek, azzal a különbséggel, hogy csakis zárt (lehetőleg fűthető) térben szabad tárolni. A hőmérsékletet és a légnedvességet ellenőrizni kell. A folyasztószereket és egyéb anyagokat is általában száraz, hűvös helyen, polcokon tároljuk. A hegesztőgázokat a vonatkozó tűzrendészeti előírásoknak megfelelően tároljuk, zárt, hűvös, száraz helyen, minőség szerint elkülönítve, továbbá külön a teli, külön az üres palackokat. Az anyag egyengetése, tisztítása és felületvédelme: A további feldolgozás előtt az anyagok egyenességét, torzulásmentességét ellenőrizni kell. A korrózió elleni védelem céljából az egész felületre kiterjedő, összefüggő és sértetlen, ellenálló bevonatot kell felvinni. A hegesztés előfeltétele, hogy a kötés helyén és annak kb. 20-20 mm-es környezetében a felületen ne legyen szennyeződés (reve, rozsda, festék stb.). Ezért a hegesztett szerkezet alapanyagait megtisztítjuk a felületen levő nem kívánt anyagoktól. Vegyi felülettisztítást általában kisebb méretű anyagokhoz használunk, pl. bemerítéssel, majd passziválással, öblítéssel stb. A vegyszer környezetszennyező, ezért csak olyan helyen (üzemben) ajánlatos végezni a műveletet, ahol a megfelelő passziváló rendszer (ülepítő, hatástalanító stb.) rendelkezésre áll. A dolgozókat a veszélyekre ki kell oktatni. Csak különösen indokolt esetben használjuk. A mechanikai felülettisztítás során szemcséket (korundot, drótvagdalékot, sörétet, üveggyöngyöt) röpítünk nagy sebességgel a tisztítandó tárgy felületére. Ezek mozgási energiája a becsapódáskor mind a felületen levő szennyezést, mind a szemcséket (a tisztításra használt anyagot) töri, és a felületről lehulló reve, rozsda és egyéb szennyezők a szemcsékkel együtt a gyűjtőbe kerülnek. A kézi berendezések hegesztés utáni varratfelület tisztítására is alkalmasak. A felület tisztítása után a durvalemezek érdessége max. 50 mm lehet, a vékony lemezeké ennél kisebb. A tisztított felület - ha szárazeljárást alkalmazunk is - érzékeny a levegőben levő nedvességre, ezért tisztítás után a felületet ún. műhelyalapozóval szórjuk be. E célra használatos szórópisztolyok láthatók. Az első festékréteg legfeljebb hat hónapra védi meg a bevont felületet a légköri korróziótól, a hegesztést nem zavarja. Az anyag előmunkálása hegesztéshez. A darabolás alapja a szabásterv, amely tartalmazza, hogy milyen méretű alkatrészeket és milyen sorrendben kell kimunkálni az alapanyagból. A nyers méretek szórásának és az esetleges hengerlési vagy szállítási hibáknak (pl. lemezszél-deformáció) a kiküszöbölésére a lemezek szélén 10...15 mm-es sávot, az idomszelvények végén 10...15 mm-es hosszúságot kell hagyni. Tapasztalatok szerint az optimális anyagkihasználás 95....98%. A vágási sorrend tegye lehetővé, hogy a legkevesebb vágással torzulásmentes darabokat kapjunk A daraboló eljárást és a vágható vastagságot alapvetően a lemez, ill. idomszelvény anyaga határozza meg. Nemvas fémek darabolásához a plazmavágás, lézervágás és a mechanikus darabolás (pl. ollón) terjedt el, ötvözetlen és gyengén ötvözött acél darabolására az előzőkön kívül a lángvágás is alkalmas. A darabolás lehet kézi vagy gépi. Így pl. kisméretű, kevésbé pontos és vékony anyagokhoz kézi lemezvágók, ill. ollók használhatók, főleg egyenes vágásokhoz; alakos vágásokat pontosan, csak nagy gyakorlattal lehet végezni; a vastagabb anyagok egyenes vágásához termelékeny a gépi olló,. Csövek darabolásához olyan berendezésre van szükség, amelyen ún. gér- (szög alatti és áthatási görbe menti) vágás is végezhető. A hulladékokat is csoportosítani kell: a továbbiakban felhasználhatók vagy értékesíthetők-e. A hajlítást (élhajlítás, csőhajlítás stb.) e célra készült hajlítógépen melegen vagy hidegen végezzük, amelyet szintén az anyag minőségéhez, vastagságához és a pontossági követelményekhez (alak, méret) választunk ki. A varrat-előkészítés termikus vágás esetén a darabolással egyidejűleg is elvégezhető, sok esetben azonban kézi és gépi berendezéseket is kell használni. Az élelőkészítés elsősorban az anyag minőségétől, vastagságától és a hegesztési eljárástól függ, de a gyártás helye és a munkadarab mérete is fontos tényező. A munkadarabok összeállítása, illesztése, fűzése: A késztermék bonyolultságától függően a részegységekké, ill. kiszállítási egységekké kell összeállítani az alkatrészeket. Ennek alapja a szerelési összeállítási sorrend, és mindig a legpontosabban megmunkált felületet választjuk bázisnak. Az összeállításhoz mérőeszközöket, sablonokat, készülékeket használunk, gyakran pedig mágneses, mechanikus (főleg excenteres) szorítókat, rögzítőket is. Megkülönböztetünk illesztő- és készre hegesztő készüléket, de számos esetben a két feladat egy készülékben is megoldható. Az illesztés az egyes alkatrészek egymáshoz viszonyított helyzetének ideiglenes rögzítése. Az illesztés másik célja, hogy a hegesztett kötés helyén az illesztési hézag a kötés teljes hossza mentén azonos, előírt értékű legyen. ez pedig a kötés minősége (jósága) szempontjából döntő. Fűzés. Egyszerűbb esetekben az illesztő- (összeállító) készülékben a készre hegesztés is elvégezhető. Ilyen esetben a munkadarabot a befogó-, rögzítő rendszerrel együtt, fűzővarratok nélkül helyezzük át. Az esetek nagy többségében azonban az illesztő készülékben az alak- és méretpontosság, az illesztési hézag stb. ellenőrzése után fűzővarratokkal rögzítjük az egyes darabokat egymáshoz. A fűző- (rögzítő-) varratok távolsága az anyag minőségétől, vastagságától függően a lemezvastagság 20...35-szőröse lehet, hosszuk pedig 10...20 mm. A fűzővarratok végét köszörülni kell. Finomlemezekhez fűző pontkötéseket célszerű hegeszteni. A fűzővarrat olyan szilárd legyen, hogy az összefűzött elemek szállítás, mozgatás, forgatás közben ne essenek szét. A fűzővarrat szélességét és domborúságát azonban korlátozza az, hogy készrehegesztés alkalmával ezeket a kötéseket az előírt "rendes" munkarenddel fel kell tudni olvasztani, ill. újra beolvasztani, hogy a végleges hegesztett kötés kialakuljon. Ha a fűzővarratban külső vagy belső hiba van, akkor nagy a valószínűsége, hogy amennyiben nem lehet teljesen átömleszteni (olvasztani), akkor a hiba az újonnan készülő varratban marad. A fűzővarratok elkészülte után ellenőrizzük a méret- és az alakpontosságot, és kijavítjuk a hibákat, pl. ha egyenetlen vagy nagy a varrat, akkor leköszörüljük (megszakításokkal, hogy az anyag ne hevüljön túl és edződési repedés stb. ne keletkezzék). Készrehegesztés előtt gondosan megtisztítjuk a fűzővarrat felületét, ill. azt a területet, ahol a készrehegesztés készül. „ hegesztési végrehajtás előírásai ”

https://youtu.be/1qYmot0yryw  ívhegesztés biztonságtechnikája  25’

https://youtu.be/JU2xJKk5Xmk     Hegesztő szakma bemutatása  8’

Kattints rá az filmek megnézéséhez!