TANMENET

34 521 06 HEGESZTŐ  SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1. szakképzési évfolyam

10163- 12 Elsősegély nyújtás gyakorlata.

Munka és környezetvédelem a gyakorlatban                                            3. nap

- villamos berendezések biztonság-

technikája, speciális védőeszközök

bemutatása, használata

- gépek védőburkolatainak kialakítása, elhelyezése

- egyéni és kollektív védelem

- időszakos biztonsági felülvizsgálat

soron kívüli munkavédelmi vizsgálat

10162-12 Gépészeti alapozó feladatok gyakorlata.                                                3. nap

- Anyagismeret, anyagvizsgálat .

- Törésmechanikai vizsgálatok,Charpy-féle  ütve - hajlító vizsgálat.

Villamos berendezésen végzett munka személyi, tárgyi és szervezési feltételei:

A helyiségekben alkalmazható villamos berendezéseket, vezetékeket, kapcsolókat, világító testeket a helyiség jellege határozza meg.

●   Párás helyiségek a gépek műszaki állapotát rontják.

- A gépeket úgy kell elhelyezni, hogy adattáblájuk, visszajelző berendezéseik is jól láthatók legyenek működés közben is..

- Figyelmeztető hangjelzéseket kell adni, ha a villamos gép által hajtott berendezés az indítás helyéről nem látható.

- Vészleállításról gondoskodni kell.

- A teljes körű (központi), szakaszos és lokális feszültségmentesítést kell biztosítani.

- Szigetelt és földelt gépeket állványra, falra úgy kell rögzíteni, hogy el ne mozdulhasson.

- A villamos berendezéseket és készülékeket védeni kell a külső behatásokkal szemben.

- Mindenkinek kötelessége a szakképzettségének és munkavédelmi ismereteinek megfelelően végezni a munkáját.

- A feszültség alatti munkát legalább két személyből álló csoport végezze.

- A feszültség alatti munka veszélyessége minimálisra csökkenthető megfelelő ruházat és eszközök (szigetelt) használatával.

- Feszültség alatti munkát csak előzetes és időszakos orvosi vizsgálaton megfelelt munkaerőnek lehet végezni.

Villamos berendezések használatával kapcsolatos alapvető tűzvédelmi szabályok:

A berendezéseket úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy a környezetükre tűzveszélyt ne jelentsenek.

A villamos világítást szabvány szerint kell létesíteni.

Központilag és szakaszosan leválasztható villamos berendezések.

Világításhoz és térvilágításhoz külön főkapcsoló szükséges.

A gép és éghető anyag között megfelelő távolság betartása szükséges.

A kapcsolók és biztosítékok ki- és bekapcsolt helyzetét jelölni kell.

A gépet javításkor ki kell kapcsolni,a hálózatról le kell választani.

- Elsősegélynyújtás áramütés esetén:

- a berendezés áramtalanítása,

- a sérült részt, illetve a sérültet ki kell venni az áramkörből;

- újraélesztés végrehajtása;

- mentőszolgálat értesítése.

Elsősegélynyújtás, ha az áramütött eszméletén van:

● orvost kell hívni

● ha a sérült magánál van , vagy eszméletlenállapotából magához tért, le kell fektetni

● ha égési sérülést szenvedett, azt el kell látni

● a mentőszolgálat értesítése

Elsősegélynyújtás eszméletlen áramütött esetén:

● életfunkciók ellenőrzése (lélegzik-e, van-e vérkeringése)

● a sérültet hanyatt fektetjük, a légutakat szabaddá tesszük

● a mellkas elülső felületén és a nyakon oldjuk a ruházatot

● ha a légzés kielégítő, a vérkeringés rendben, nincs látható csonttörés, akkor a sérültet stabil

oldalfekvésbe helyezzük

● értesítjük a mentőszolgálatot

https://youtu.be/fkZaJHTcRLI  Elsősegély nyújtás teljesen átfogó fílm 33’

https://youtu.be/SW_U6hw5Hik  Általános Munkavédelmi tudnivalók   13’

https://youtu.be/oZn49m0uQj8  A munkavégzés általános követelményei   11’

https://youtu.be/Tc_r-9J3GKs  Villamos berendezések baleseti veszélyforrásai   15’

https://youtu.be/uG2LnaCHPkU  Villamos biztonságtechnika   18’

https://youtu.be/9EamxGB25fc   halálos áramütés Nyíregyházán  3’

https://youtu.be/hTnVp2wMQ2E  áram ütés Miskolcon  2’

https://youtu.be/oZn49m0uQj8  általános munkavédelmi előírások  10’

Törésmechanikai vizsgálatok.

A művelet célja, alkalmazási területe.

Charpy vizsgálat alkalmazása..

A foglalkozás célja:  A tanulók ismerjék meg a meg a törésmechanikai vizsgálatokat

A művelet célját, alkalmazási területét.

Próbatestek előkészítési módjait.

Gyakorolják a Charpy vizsgálatot!

A szilárdsági vizsgálatokkal a mechanikai alap igénybevételekkel /húzás, nyomás, hajlítás, csavarás, nyírás/ terhelt próbák rugalmassági és képlékenységi jellemzőit határoztuk meg.

E jellemzők alapján méretezhető az összes olyan szerkezet, melyben a ridegtörés veszélyével, illetve később tárgyalt kifáradás lehetőségével nem kell számolni.

A ridegtörés veszélyére, illetve bizonyos területeken a szilárdsági jellemzőkre való méretezés elégtelenségére katasztrófák hívták fel a figyelmet.

Charpy vizsgálat

A Charpy vizsgálat:

A Charpy-féle ütve hajlító vizsgálat egy szabványosított vizsgálat az ütőmunka, fajlagos ütőmunka, valamint az átmeneti hőmérséklet meghatározására.

Az ütőmunka a szívósan viselkedő anyagok szívóssági sorrendjének megítélésére alkalmas. Az ütőmunka vizsgálat a töréssel szembeni ellenállás vizsgálata.  Ütőmunka = a törésre fordított energia.

A vizsgálatot a Charpy-féle ingás Ütőművel végzik, melynek elrendezése a 1. ábrán látható.

- ábra Charpy vizsgálat elrendezése

A vizsgálat során az állandó állapothatározók a következők:

  - a hőmérséklet, mely környezeti, tehát kb. 20 °C;

  - az igénybevételi sebesség, mely a szabványos inga 5...7 m/s-os sebessége.

  - a feszültség állapot

A feszültségi állapotot a próbatest mérete és szabványos bemetszése határozza meg, ezért csak azonos próbatest típussal felvett eredmények hasonlíthatók össze.

A vizsgálat menete:

A vizsgálat során az/-L hosszúságú, G tömegű (15 vagy 30 kg-os) ingát H/ magasságra kell emelni. Utána a szabványos próbatestet  -  mely középen V vagy U alakú bemetszést tartalmaz - a 2. ábra alapján a befogóba kell helyezni. A két végén alátámasztott próbatestet a bemetszéssel átellenes oldalról az ütőgép kalapácsának egy ütésével eltörik és meghatározzák a töréshez felhasznált energiát.

- ábra Szabványos ütő próbatest elhelyezése a befogóba

Ezután kell elengedni az ingát, mely a H1-H2 magasságkülönbségből és az inga G tömegéből számított energiával üti meg a próbát, mely adja az ütőmunkát:

KU vagy KV = G(H1-H2).            (  G = m . g  ) ( 15kg x 9.81 )

Az ütőmunka mértékegysége:  a Joule (  J=N.m )

Az ütőmunka értéke leolvasható a skáláról.

A túllendülő kalapács mutatója magával vonszolja a másik mutatót, ami  helyben marad és így leolvasható az ütőenergia értéke!

Az alkalmazott ütőgépek kalapácsainak legnagyobb ütőenergiája géptípustól függően  5 ,  10 ,  50 ,  150 ,  300  J lehet.

A Charpy-féle ütve hajlító vizsgálatnál használatos szabványos próbatesttípusokat a 3. ábra szemlélteti.

U alakú

bemetszés

R alakú

bemetszés

| Próba típusa | Próba hossza, mm | Próba vastagsága, a, mm | Próba szélessége, b, mm | Bemetszés lekerekedési sugara, mm | Bemetszés mélysége, A, mm | Bemetszés szöge," | Befogó távolság, /, mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Charpy U | 55 | 10 | 10 | 1 | 2 | - | 40 |
| Charpy V | 55 | 10 | 10 | 0,25 | 2 | 45 | 40 |

- táblázat: Próbatestekre jellemző értékek

Az ütőmunka megadása:

43 KV 150 / 7,5  jelentése:

- a mért ütőmunka 43 J

- a legnagyobb ütöenergia ( az ütőmü méréshatára 150 J )

- a próbatest szélessége  7,5 mm

A fajlagos ütőmunka megadása:

KCU= KU / S0   J / cm2      KCV= KV / S0   J / cm2

Az egységnyi keresztmetszetre vonatkoztatott ( 1 cm2 ) ütőmunka, valamint az  S0 tört keresztmetszet hányadosaként határozható meg.   (   S0 =  b . ( a – h )

Amint már említettük, a Charpy-vizsgalattal meghatározott Ütőmunka vagy fajlagos Ütő-munka értéke csak a szívósan viselkedő anyagok szívóssági sorrendbe állítására alkalmas.

Az anyagok ridegtörési érzékenységének jellemzésére viszont az átmeneti hőmérséklet értéke a fontos.

A törésmechanikai vizsgálatok második csoportjára példa az átmeneti hőmérséklet meghatározása, amelynél az ütőmunkát állandó feszültségi állapot és sebesség mellett a hőmérséklet függvényében veszik fel.

Az átmeneti hőmérséklet meghatározására a szabványos Charpy-féle  U

( TTKU jel )  vagy V   ( TTKV jel )  alkalmazzák . A  próbatesteket (amelyek ugyanabból az anyagból készültek) különböző hőmérsékleteken törik el. Ezután a hőmérséklet és a kapott fajlagos Ütőmunka függvényében felvesznek egy diagramot

(4. ábra), amelyen a görbe inflexiós pontja jelenti az átmeneti hőmérsékletet (TTKV vagy TTKU).

Az átmeneti hőmérséklet tulajdonképpen azt jelenti, hogy az adott anyagminőség adott körülmények között az átmeneti hőmérsékleten rideg, fölötte pedig szívós.

Ez a vizsgálat is csak az anyagok összehasonlítására, ridegtörési érzékenységük rangsorolására alkalmas, tehát méretezésre nem alkalmas.

A rideg és a szívós viselkedés. Ridegen és szívósan tört felület mikroképe.

- ábra Az átmeneti hőmérsékletű

Fogalomtár:

Statikus igénybevétel: ha az igénybevétel időben állandó, vagy csak igen lassan, egyenletesen változik

Dinamikus igénybevétel: ha a terhelés időben változik, hirtelen, ütésszerű, lökésszerű pl. motorok indítása, ütközés stb.

Fárasztó igénybevétel: ha az igénybevétel időben változik, és sokszor ismétlődik.

Ütőmunka: a törésre fordított energia.

Átmeneti hőmérséklet: a görbe (munka- hőmérséklet) inflexiós pontjához tartozó hőmérsékleti érték.

Normál feszültség: Az erőhatás vonalára merőleges felületegységre jutó erő.

Nyírófeszültség: A nyíróerőpár síkjának felületegységére jutó erő.

Rideg törés: – csekély munkaszükséglet, hasadt, sík felületek, helyi alakváltozás nincs

Szívós törés: – nagy munkaszükséglet, tagolt felület, nagymértékű helyi alakváltozás

Hegesztett kötések vizsgálata:

- a varrat tengelyvonalába kell lenni a bemetszésnek

- a hőhatás övezet vizsgálatakor az összeolvadástól meghatározott    (  a  ) távolságra legyen a bemetszés

https://youtu.be/pXFAyR4MYZM  roncsolásos vizsgálatok  15’

https://youtu.be/tpGhqQvftAo  charpy inga teszt  5’

Kattints ide a videók megnézésére!