TANMENET

34 521 06 HEGESZTŐ  SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1. szakképzési évfolyam

Műszaki dokumentációk:

Elektronikus dokumentációk készítésének gyakorlása.

10162-12 Gépészeti alapozó feladatok gyakorlata                                               4. nap

Fémek alakítása

Kézi megmunkálási gyakorlatok:

- Szegecselés művelete, szerszámai.

- Hidegszegecselés műveletének gyakorlása.

Szegecselési számítások.

https://youtu.be/IU6-__Mtu8o   Géprajzi alapok 1,5  óra

https://youtu.be/uSTeUBsk-Gk  bevezetés a rajzolvasásba   13’

Készíts a térbeli rajról  vetületi  nézeteket   annyit ami az egyértelmű legyártásához szükséges!

Az anyag befoglaló méretei: 100 x 50 x 5 mm, a menetes furatok mérete M 10, a tengelyvonalon lévő furatok mérete ф 12 mm, a rádiusz   R 12 mm,  a befűrészelés 16 x 20 mm, a furatok ф 4 mm, a leélezés 15 x 30 fok.

Készítse el a tanuló  a mellékelt műszaki rajz alapján az alkatrész  gyártásának a MŰVELET TERVÉT a megadott elő gyártmányból!

Segítség a  feladat elvégzéséhez:

A meghatározott technológiai elvárásoknak való megfelelés.

A műveleti sorrend, a műveletek megtervezése.

A megmunkáló gépek ismeretében a beállítandó paraméterek meghatározása.

A biztonságos munkavégzés, személyi védőfelszerelések használata.

Szerszámismeret, szerszámanyagok, szerszám kialakítások.

Mérőeszközök használata.

Információs vázlat ha elakadnál!

- Elő gyártmány ellenőrzése, hogy a technológiai elvárásoknak megfeleljen.

- Műveleti sorrend megtervezése:

Szükséges szerszámok, mérő és ellenőrző eszközök kiválasztása

Darabolás, reszelés, fúrás, menetfúrás, dörzsárazás.

A felületi minőség kialakítása,

- Fúrógép beállítása, munkadarab rögzítése, befogása,

- Fúrás és süllyesztés műveletének elvégzése.

- Kézi menetfúrás műveletének elvégzése.

- Dörzsárazás műveletének elvégzése.

- A méretpontosság és felületi minőség kialakítása.

- A kész munkadarab méretellenőrzése, különböző mérőeszközök alkalmazása.

- Ügyeljen a balesetmentes munkavégzésre és használja a személyi védőfelszereléseket!

- Végezze el a feladatleírásban megadott feladatot!

https://youtu.be/8wfqFWpsAko  auto cad alapismeretek   15’

https://youtu.be/gEbYjp_p-Gg  bellítások fóliák 25’

https://youtu.be/gDO3OmQHjI0  vonalak rajzolása   4’

https://youtu.be/Pbg4YczCYFo  körív rajzolása   7’

https://youtu.be/Y0JdUo1IrNM  tükrözés   18’

Próbálj ki valamilyen rajzoló programot pl.  paint!

Az alábbi rajzokat tanulmányozd!

Az eddig tanult ismeretek alapján sorold fel a kiegészítő rajzjeleket!

A4-es rajzlapra rajzold le a lenti összeállítási és alkatrész rajzokat és hozd magaddal az első foglalkozási napra!

SZEGECSKÖTÉS

Csoportosítása:

Igénybevétel szerint:

- - Szilárd kötés   - Tömítő kötés   - Tömítő, szilárd kötés

Anyagok elhelyezkedése szerint:

- Átlapolt    ,     egy oldalt hevederes  ,    két oldalt hevederes

Szegecs sorok szerint:

- Egysoros  ,  két soros  ,  három soros

Szegecs sorok  kialakítása  szerint:

- Párhuzamos,  zegzugos

Kialakítás szerint:

- Szerkezeti  ,   csuklós

Szegecskötések:

Ennél a kötésnél az elemeket, az erre a célra készült kötőelemekkel, a szegecsekkel erősítik össze, amelyeket maradó alakváltozással rögzítenek. A szegecs az egyik összeerősítendő elemből is kiképezhető, de az esetek legnagyobb részében különálló szegecseket használnak.

A nem oldható kötés csak az összekötött elemek roncsolásával bontható szét. A kötést viszont csak a szegecsfej eltávolításával, levágásával lehet megbontani.

Szegecs osztás kialakítása

A szegecskötés nyírási igénybevétele.

Kialakítás szerint:

Szegecselési számítások

https://youtu.be/3qOS1I_6HKo  ENERGOSZERVIZ, Mozdonykazán szegecselése 1’

https://youtu.be/OlqKMnywVUU Furatkitöltő szegecsek  1’

https://youtu.be/WPwNsQMnx88 kézi pop szegecs húzó 2’

https://youtu.be/dCiPRUxQ2jY pop szegecs működése 1’

https://youtu.be/GLxj4tsZL5w nagy szilárdságú vakszegecsek 1’

https://youtu.be/uBwmbX3R3sk Gépi meleg szegecselés 1’

Kattints ide a videók megnézéséhez!

4. Hét:    5 nap                          Óravázlat

Kézi menetkészítés művelete, jellemzői, menet készítő eszközök használata

A foglalkozás célja:  A hallgatók ismerjék meg a menet készítés műveletét, szabályait,  az eszközök szakszerű használatát és a nap folyamán gyakorolják a menetfúrás és a menetmetszés  műveleteit!       ( érjenek el jártasság szintet )

A menetkészítés célja:   Az ék, retesz, sasszeg stb..  – höz  hasonlóan oldható kötést készíthetünk a menetes elemekkel! Kis darab számú munkadarabokra, vagy munkadarabokba menet készítés.

Kézi menetvágás

Jellemzője:

A menetvágás során többélű szerszámokkal, forgácsolással meneteket készíthetők orsókon vagy furatokban.

A menetek készíthetők:

Belső menetként (anyamenetként) menetfúrókkal,

Külső menetként (orsómenetként) menetmetszőkkel.

Menet fúrók:

Három darabból álló menetfúrókészlet

Két darabból álló menetfúrókészlet

Egyes kézi menetfúró

elő-. közép- és készre vágó

Elő és készre vágó

Könnyűfémekhez

Menetvágás

Belső menet fúrása

Háromdarabos menetfúrókészlet

Egyes menetfúró

Menetfúrók élszögei

Külső menet vágás

Menetátmérők

Kerek és hatszögletű menetmetszők

Menetmetsző (csőmetsző)

Most nézzetek meg egy kisfilmet a kézi menetfúrásról:

Próbáljátok megfigyelni , hogy a műveletek végzése közben a tanuló milyen hibákat és hiányosságokat vétett!

https://youtu.be/9MVnkkvlV2Q  menetfúrás   kézi     9’

https://youtu.be/UaFOKmtgcm8   kézi menetmetszés  2’

https://youtu.be/JERPeDtXcb0 gépi menetvágó  3’

https://youtu.be/xSL9SIY-AxQ   kézi menetvágó gép   5’

https://youtu.be/egU3Aa-LW8Q   kézi  cső menetvágó    3’

https://youtu.be/lYr6xqDoVKk    menetfúrás géppel    3’

https://youtu.be/Gdvtw0pTAOs  menet készítés  jellemzői 4’

Kattints ide a videók megnézéséhez!