TANMENET

34 525 06  KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS

10162-12 Gépészeti alapozó feladatok gyakorlata. 9. nap - Anyagismeret, anyagvizsgálat . Metallográfiai vizsgálatok menete. Próbatestek kialakításának a menete. A vizsgálatok felosztása.

Metallográfiai vizsgálatok.

1.Mintavétel:

a vizsgálandó anyagból minta kivágása

2.Minta beágyazás:

mérettőlfüggőengyantában vagy fémkeretbe való rögzítés

3. Csiszolás, polírozás

4. Maratás

Minta vizsgálata

www.atestor.hu  hasznos anyagok vannak!!

Acélok metallográfiai vizsgálata

Fémek, ötvözetek szövetszerkezetének fémmikroszkópos vizsgálatát és a  metallográfiai csiszolat készítésének módját a mikroszkópi vizsgálatok segédlet tárgyalja. A következőkben ezt az ismeretanyagot gyakorlati útmutatással egészítjük ki, amely segíti a hallgatót az acélok metallográfiájának megértésében és a szövetképek tanulmányozása utáni helyes következtetések megfogalmazásában.

A próbadarabok metallográfiai előkészítése

Az acél próbadarabok fémmikroszkópos vizsgálatra történő előkészítésének fő lépéseit az     1. táblázat foglalja össze.

1. táblázat. Acél (vasötvözet) próbadarabok metallográfiai előkészítésének fő lépései

| Az előkészítés lépései | Az egyes lépések célja, leírása |
| --- | --- |
| Próbavétel és a próbadarab rögzítése, befoglalása | A próbadarabnak a vizsgált anyag (féltermék, késztermék-alkatrész) egészét kell jellemeznie. A vizsgálat helyének és csiszolat síkjának kiválasztása után a próbadarab kivétele történhet: fűrészeléssel, eszter-gálással, marással, köszörűkoronggal vagy gyémánttárcsa alkalmazásával. A próbadarabok melegedését el kell kerülni (hűtés alkalmazása által). A próbadarab keresztmetszete lehetőleg ne legyen nagyobb 30x30 mm-nél (nehézkes csiszolás). Az apró vagy kedvezőtlen alakú próbatesteket fém-keretbe foglalják vagy keményedő műgyantába (pl. Dentacryl) ágyazzák. |
| A próbadarab csiszolása | A próbadarabokat egyre finomabb – általában 60, 100, 150, 220, 280, 320, 400, 500, 600, esetleg 800 vagy 1000 szemcsefinomságú- csiszolópapírok-kal (leggyakrabban SiC szemcsékből álló) munkálják meg. Egy-egy csi-szolópapíron mindíg az előző csiszolás nyomaira (karcaira) merőlegesen kell végezni a csiszolást. Általában nedvescsiszolás alkalmazása célszerű (a vízáram hűtőhatást fejt ki és folyamatosan eltávolítja a próbadarabról a leváló szemcséket és SiC részecskéket). |
| A próbadarab polírozása | Az előzetesen legalább 400-as szemcsefinomságú papíron csiszolt és tisztára mosott próbadarabot nemezzel, posztóval, bársonnyal bevont forgó korongon polírozzák, amelyet polírozószerrel nedvesítenek. Polírozó-szerként vízben szuszpendált alumínium-oxidot, vas-oxidot vagy magnézium-oxidot használnak. A próbadarabok polírozására gyémánt-pasztát (a gyémántszemcsék mérete 0,25-15 m) is alkalmaznak, amellyel rendkívül kemény acél is igen jól fényesíthető. |
| A próbadarab maratása | A szövetszerkezet részleteit: a szemcsehatárokat, az egyes fázisokat maratással teszik láthatóvá. A heterogén szövetszerkezet (pl. perlit) esetében az elektropozitívebb fázis (ferrit) krisztallitjai erősebben maródnak meg, míg a másik fázis nem vagy csak kevésbé maródik (cementit). Homogén szövetszerkezet esetében (pl. ferrites acél) a krisztal-litoknak azonos az oldási potenciálja (közel azonos módon maródnak), viszont a krisztallitok határai gyorsabban és jobban maródnak, ezért a határok vonalak formájában válnak láthatóvá. A vasötvözetek általánosan használt marószere a NITAL (salétromsav 2-10%-os alkoholos oldata). A perlit és a zömében perlites szerkezet feltárására a pikrinsav 4%-os alkoholos oldata alkalmazható, ferrites acélok esetében 10%-os ammónium-perszulfát desztillált vizes oldata ad jó eredményt. A közönséges maratás hatékonyabbá tehető elektrolites maratással (a próbadarabot egyenfeszültségű áramforrás pozitív sarkához csatlakoztat-ják, így elektrolitos oldódás megy végbe). |

Az 1. ábra próbadarabok fémkeretbe történő befogását ábrázolja, a rögzítés csavarral segítségével történt. A  2. ábrán próbadarab műgyantába ágyazásának vázlata látható. A nedvescsiszolás vázlatát a 3. ábra, az asztali polírozógép felépítését a  4. ábrán  mutatja.  Maratás utáni jellegzetes szövetszerkezetek vázlatrajzai az 5. ábrán láthatók.  Az elektrolites maratás elrendezését a 6. ábra mutatja.

2. ábra  Próbadarab beágyazása     műgyantába

1. ábra  Próbadarabok befogása fémkeretbe

3. ábra  A nedvescsiszolás vázlata

4. ábra  Asztali polírozógép

c)

b)

a)

5. ábra  Szövetszerkezet maratás után

a) krisztallit határok,  b) maratott krisztallitok,  c) heterogén szerkezet

- próbadarab

- katód

- elektrolit

6. ábra Elektrolites maratás

Nagyon alacsony karbontartalmú acéloknál (C  0,025%) egyensúlyi (közel egyensúlyi) lehűlés során az ausztenitből  ferrit keletkezik, maratáskor csak a krisztallitok határai látszanak. Az ilyen acélban szobahőmérsékletre hűlve tercier cementit válik ki, amely három ferrit krisztallit találkozásánál jelenik meg kis mennyiségben. Ha az acél karbontartalma 0,025%  C  0,8%,  szövete ferrit és perlites (7.a és b ábrák). Maratás után a ferrit világos alakzatokként, a perlit sötétebbként látszik. Nagyobb nagyításoknál láthatóvá válik a perlit lemezes szerkezete (ferrit + cementit), lásd a 7.b ábrát.   Ha a karbontartalom 0,8%, tiszta lemezes perlit keletkezik (7.c ábra). Ha a karbontartalom 0,8%  C  2,1%, maratás után világos karbid-hálóként jelenik meg a szekunder cementit, az ausztenitből képződött perlit-kolóniákat körülhatárolva (7.d ábra). A karbontartalom növekedésének hatását az acél szövetállapotára a 8. ábra mutatja.

a)                                                  b)                                                   c)

7. ábra. Szénacélok jellegzetes egyensúlyi szövetszerkezetei

a) hipoeutektoidos acél: ferrit (világos) és perlit (sötét),

b) hipoeutektoidos, magasabb C tartalmú acél mint az a) ábrán: ferrit (világos) és perlit (sötét, illetve lemezes alakzatként),

c) eutektoidos acél: lemezes perlit (ferrit világos, cementit sötét lemezként látható),

d) hipereutektoidos acél: perlit szemcsék és a volt ausztenit határai mentén szekunder cementit (világos háló-szerű), a fevétel zöld színszűrő alkalmazásával készült.

d)

magas karbontartalom

alacsony karbontartalom

8. ábra.  A karbontartalom növekedésének hatása az acél szövetállapotára

Hőkezelés hatására az acélok szövetállapota jelentősen megváltoztatható, ez a változás természetesen felhasználható, illetve célirányosan alkalmazható a kívánt anyagtuljdonságok beállítása szempontjából.

A továbbiakban három acélminőség azonos ausztenitesítési feltételek, de különböző hűtési módok mellet kialakult szövetszerkezetét mutatjuk be (1-15. tábla), amely önálló mellékletként kapcsolódik jelen segédletünkhöz.

https://youtu.be/fc8zrgYJCJw  metallográfia bemutatása  9’

https://youtu.be/UuHofNW40Yw  metallográfiai vizsgálat menete  12’

https://youtu.be/b2PCJ5s-iyk  fémmikroszkóp felépítése  10’

Kattints ide a videók megnézésért!