Mérőeszközök csoportosítása

A pontos mérés és az ellenőrzés feltételei:

- Helyes mérő-, ill. ellenőrző eszköz megválasztása.

- A mérőpofák pontosan illeszkedjenek a munkadarabhoz.

- A mérési sík merőleges legyen a munkadarab tengelyvonalára.

- A mérési hőmérséklet 20 °C.

- A megfelelő mérőerő használata.

- A mérő és ellenőrző eszközöket tartsuk tisztán.

A mérő- és ellenőrző eszközöket többféle szempont szerint lehet csoportosítani:

- A mérőfelület szerint: merev vagy állítható.

- A mérési pontosság szerint: egyszerű vagy nagypontosságú

- A kijelzés módja szerint: analóg (mutatós) vagy digitális.

Szerkezeti kialakítás szerint lehetnek:

- egyszerű osztásos eszközök (pl.: hosszmérők, tolómérők, szögmérők),

- mikrométeres szerkezetűek (csavarelven működők),

- fogaskerekekkel, szögemelőkkel működők (mérőórák),

- optikai mérőeszközök (optikai hosszmérő gépek),

- pneumatikus mérőkészülékek,

- villamos mérőkészülékek.

Egyszerű, nem állítható mérőeszközök (hosszmérők)

A gépiparban az egyszerű hosszmérések általánosan használt eszközei a hidegen hengerelt, edzetlen acélból készült mérőszalagok és mérőlécek, illetve mérővonalzók.

Acél mérőszalagok: 0,1-0,15 mm-es vastagságú, 10-15 mm-es szélességű, 100-5000 mm-es hosszúságúak, szabványos kivitelben készülnek.

A mérőszalag anyaga mérettartó, kopásálló, nem mágnesezhető és korrózióálló acél legyen. A mérőszalagok tokos és karos kivitelben készülnek.

Karos acél mérőszalag:

Mérőlécek:

Mérőhasáb készlet

Mérőhasábok összerakása.

A nagy felületi simaság miatt összetapadnak a hasábok!

Keretbe szerelt mérőhasábokkal való ellenőrzés!

Fontos megmunkálási követelmény, hogy a munkadarab sík felületei egyenletes síkot alkossanak. A felületi egyenletesség ellenőrzésére több mérőeszközt is használhatunk. Egyszerűbb, a kis műhelyekben is megtalálható ellenőrzőeszközök:

- derékszög,

- acélvonalzó,

- hajszálszög vonalzó.

Az ellenőrzéshez a fenti eszközök esetében a fényrés módszert alkalmazzuk.

A vizsgálat menete:

- A munkadarabot az egyik kézben tartva az ellenőrzőeszközt a vizsgálandó felületre helyezzük.

- A munkadarabot a ráhelyezett vonalzóval szemmagasságba emeljük, és a fény felé fordítjuk.

Értékelés:

- Amennyiben a vizsgált felület tökéletes, a mérőeszköz teljes felülete felfekszik az ellenőrzött felületre. A fényrés egyenletes, vékony.

- Ha a fényrés egyenetlen a mérőeszköz és a vizsgált felület között, akkor a megmunkálás nem megfelelő.

| Megfelelő felület | Homorú felület |
| --- | --- |
| Domború felület | Hullámos felület |

Ellenőrzési képek

A kérdéses felület egyenletességét és síklapúságát az élekkel párhuzamosan szélességi és a hosszsági irányban, valamint átlósan is több állásban kell vizsgálni.

Mivel jellemzik a felületi érdességeket?

A felületi érdesség az anyag szerkezetétől és a gyártási technológiától függ.

A felületi érdeségek jellemzésére rendszerint:

- az Ra áátlagos felületi érdességet (a mérési hosszon belül az észlelt rofil középtávától mért eltérések abszolút értékének átlaga)

- az Rz egyenetlenség magasságot (a mérési hosszon belül mért 5 legnagyobb érdesség átlaga)

- az Rmax legnagyobb felületi érdességet (a mérési hosszon belül a fenékvonal és a tetővonal átlaga)

hanszálják, bár a felületi érdesség  jellemzésére már mérőszámok is rendelkezésre állnak.

https://youtu.be/zh_1qghhbIo  felületi érdesség  8’

https://youtu.be/cfCClqaOV18  felületi érdesség vizsgáló   6’

https://youtu.be/Y-vmtAn5X-Q   érdesség mérő   5’

https://youtu.be/IU6-__Mtu8o   Géprajzi alapok 1,5  óra

Kattints rá az URL  címekre a filmek megnézése miatt!