Tűrések és illesztések fogalma, értelmezése.

A tűrés fogalma

Több munkadarab nem készíthető pontosan ugyanolyan méretre. A gyártási költségek miatt nem kell törekedni abszolút pontosságra. A munkadarabok méretét a rajzon megadott mérethatárok közé eső méretre kell készíteni. 
A rajzon megadott méret a névleges méret. 
A munkadarab megengedett legnagyobb méretét felső határméretnek, a megengedett legkisebb méretét alsó határméretnek nevezzük. 
A határméretek megadásával meghatározzuk, hogy a tényleges méret mennyivel térhet el a névleges mérettől. 
Az alsó és felső határméretek közötti különbséget tűrésmezőnek nevezzük. 
A tűrés nagysága meghatározza a megengedhető méreteltérést.

A tűrés helyzete azt fejezi ki, hogy a névleges mérethez képest a méreteltérések milyen irányba (kisebb vagy nagyobb) adottak. 
A tűrés helyzete az alkatrészek illesztésének jellegét határozza meg. 
Az illesztés jellege lehet: laza, átmeneti és szoros.

Alak és helyzettűrések.

A gép megbízható működéséhez a méreteltérések (tűrések, illesztések)

mellett gyakran a megengedett alak és helyzethibákat is elő kell írni.

Az alakhibák közül főleg az egyenesség, síklapúság, körkörösség,

hengeresség, profilhűség előírása lehet fontos.

A gyakrabban előírandó helyzethibák a párhuzamosság, merőlegesség, egytengelyűség, radiális ütés, homlokütés.

Az alak és helyzettűrések előírására szabványos jelöléseket használnak.

Felületi egyenetlenségek

Bár a fent említett alakhibák is a felületek eltérései közé tartoznak

(makro-eltérések), a felületi érdességet és hullámosságot tekintik

elsősorban felületi egyenetlenségnek (mikro-eltérésnek).

A felületi érdesség az anyag szerkezetétől és a gyártási technológiától függ.

Forgácsolással készült felületek érdessége gyakran meghatározott

rendezettséget, irányultságot (barázdákat) mutat, amely a forgácsoló

szerszám haladásának irányát jelzi.

A gépalkatrészek felületeinek simasága döntő mértékben meghatározza

működésüket (méretállandóságukat, súrlódási, kopási és berágódási

jellemzőiket, kifáradási szilárdságukat, külső megjelenésüket stb.).

A felületi érdességek jellemzésére rendszerint

- az Ra átlagos felületi érdességet (a mérési hosszon belül az észlelt

- profil középvonalától mért eltérések abszolút értékének átlaga)

- az Rz egyenetlenség magasságot (a mérési hosszon belül mért 5

- legnagyobb érdesség átlaga)

- az Rmax legnagyobb felületi érdességet ( a mérési hosszon belül a

- fenékvonal és a tetővonal távolsága)

használják, bár a felületi érdesség jellemzésére más mérőszámok is

rendelkezésre állnak.

Megmunkálási eljárásokkal elérhető felületi érdességek Ra, m)

Esztergálás, marás, gyalulás, vésés, fúrás 1,6-50

Finomesztergálás 0,1-0,8

Felfúrás 0,2-1,6

Dörzsárazás 0,1-1,6

Üregelés 0,2-1,6

Köszörülés 0,4-1,6

Finomköszörülés 0,1-0,4

Polírozás 0,1-0,4

Leppolás 0,025-0,4