TANMENET

34 582 03  ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS

SZAKKÉPESÍTÉS

1. szakképzési évfolyam

10162-12 Gépészeti alapozó feladatok gyakorlata                                                          2 nap

Szegecs-, csavarkötés készítése.

- Szegecsek igénybevétele.

- Szegecselési hibák.

- Laza-, csuklós-, szilárd szegecselés.

Egysoros, kétsoros, háromsoros szegecskötések.  Félgömbfejű szegecsfej készítése.

SZEGECSKÖTÉS

Csoportosítása:

Igénybevétel szerint:

- - Szilárd kötés   - Tömítő kötés   - Tömítő, szilárd kötés

Anyagok elhelyezkedése szerint:

- Átlapolt    ,     egy oldalt hevederes  ,    két oldalt hevederes

Szegecs sorok szerint:

- Egysoros  ,  két soros  ,  három soros

Szegecs sorok  kialakítása  szerint:

- Párhuzamos,  zegzugos

Kialakítás szerint:

- Szerkezeti  ,   csuklós

Szegecskötések:

Ennél a kötésnél az elemeket, az erre a célra készült kötőelemekkel, a szegecsekkel erősítik össze, amelyeket maradó alakváltozással rögzítenek. A szegecs az egyik összeerősítendő elemből is kiképezhető, de az esetek legnagyobb részében különálló szegecseket használnak.

A nem oldható kötés csak az összekötött elemek roncsolásával bontható szét. A kötést viszont csak a szegecsfej eltávolításával, levágásával lehet megbontani.

Szegecs osztás kialakítása

A szegecskötés nyírási igénybevétele.

Kialakítás szerint:

Szegecselési számítások

https://youtu.be/3qOS1I_6HKo  ENERGOSZERVIZ, Mozdonykazán szegecselése 1’

https://youtu.be/OlqKMnywVUU Furatkitöltő szegecsek  1’

https://youtu.be/WPwNsQMnx88 kézi pop szegecs húzó 2’

https://youtu.be/dCiPRUxQ2jY pop szegecs működése 1’

https://youtu.be/GLxj4tsZL5w nagy szilárdságú vakszegecsek 1’

https://youtu.be/uBwmbX3R3sk Gépi meleg szegecselés 1’

Kattints ide a videók megnézéséhez!

10162-12 Gépészeti alapozó feladatok gyakorlata                                                          2 nap

Műszaki dokumentációk:

- Rajz készítés gyakorlása, számítógépen.

- Elektronikus dokumentációk.. Rajz készítés gyakorlása, számítógépen.

Szövegszerkesztési alapismeretek.

https://youtu.be/IU6-__Mtu8o   Géprajzi alapok 1,5  óra

https://youtu.be/uSTeUBsk-Gk  bevezetés a rajzolvasásba   13’

Készíts a térbeli rajról  vetületi  nézeteket   annyit ami az egyértelmű legyártásához szükséges!

Az anyag befoglaló méretei: 100 x 50 x 5 mm, a menetes furatok mérete M 10, a tengelyvonalon lévő furatok mérete ф 12 mm, a rádiusz   R 12 mm,  a befűrészelés 16 x 20 mm, a furatok ф 4 mm, a leélezés 15 x 30 fok.

Készítse el a tanuló  a mellékelt műszaki rajz alapján az alkatrész  gyártásának a MŰVELET TERVÉT a megadott elő gyártmányból!

Segítség a  feladat elvégzéséhez:

A meghatározott technológiai elvárásoknak való megfelelés.

A műveleti sorrend, a műveletek megtervezése.

A megmunkáló gépek ismeretében a beállítandó paraméterek meghatározása.

A biztonságos munkavégzés, személyi védőfelszerelések használata.

Szerszámismeret, szerszámanyagok, szerszám kialakítások.

Mérőeszközök használata.

Információs vázlat ha elakadnál!

- Elő gyártmány ellenőrzése, hogy a technológiai elvárásoknak megfeleljen.

- Műveleti sorrend megtervezése:

Szükséges szerszámok, mérő és ellenőrző eszközök kiválasztása

Darabolás, reszelés, fúrás, menetfúrás, dörzsárazás.

A felületi minőség kialakítása,

- Fúrógép beállítása, munkadarab rögzítése, befogása,

- Fúrás és süllyesztés műveletének elvégzése.

- Kézi menetfúrás műveletének elvégzése.

- Dörzsárazás műveletének elvégzése.

- A méretpontosság és felületi minőség kialakítása.

- A kész munkadarab méretellenőrzése, különböző mérőeszközök alkalmazása.

- Ügyeljen a balesetmentes munkavégzésre és használja a személyi védőfelszereléseket!

- Végezze el a feladatleírásban megadott feladatot!

https://youtu.be/8wfqFWpsAko  auto cad alapismeretek   15’

https://youtu.be/gEbYjp_p-Gg  bellítások fóliák 25’

https://youtu.be/gDO3OmQHjI0  vonalak rajzolása   4’

https://youtu.be/Pbg4YczCYFo  körív rajzolása   7’

https://youtu.be/Y0JdUo1IrNM  tükrözés   18’

Próbálj ki valamilyen rajzoló programot pl.  paint!

Az alábbi rajzokat tanulmányozd!

Az eddig tanult ismeretek alapján sorold fel a kiegészítő rajzjeleket!

A4-es rajzlapra rajzold le a lenti összeállítási és alkatrész rajzokat és hozd magaddal az első foglalkozási napra!