TANMENET

34 582 03  ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS

SZAKKÉPESÍTÉS

- szakképzési évfolyam

10166-12 Gépészeti kötési feladatok gyakorlata 3 nap Hegesztési, forrasztási, ragasztási gyakorlat. - Hegesztő eljárások csoportosítása, fémes anyagok hegeszthetősége. hegesztése.

- Az anyag előkészítés szabályai és az utómunkálatok feladatai. - Az ívhegesztés biztonságtechnikájának a szabályai és a baleseti veszélyei.

A hegesztési eljárások  több szempontból is csoportosíthatók:

A hegesztési munka előkészítése:

Az anyag beszállítása, átvétele, tárolása:  Az anyagrendelés alapja a hegesztett szerkezet szerkesztési rajzai alapján összeállított anyagigénylés.  Az anyagmennyiség meghatározásához a technológiának fel kell mérni a hulladék várható mennyiségét, ill. legalább 95%-os anyagkihozatalt kell figyelembe venni.

Különösen fokozott minőségi előírás esetén gyártó művi minőségbizonyítvánnyal kell rendelni az anyagokat.

Az üzembe beszállított anyagot az áruátvevő általában két lépcsőben veszi át: először a raktár szervezetéhez tartozó átvevő mennyiségi szempontból ellenőrzi az árut és épségét, majd az üzem minőségügyi szervezete veszi át az anyagot, ellenőrzi a rendelésben foglaltak teljesülését, valamint az áruval küldött minőségi bizonyítványt.

A különböző minőségű, méretű árukat rendezés után feliratozni kell.

A hozaganyagok tárolására is hasonló szempontok érvényesek, azzal a különbséggel, hogy csakis zárt (lehetőleg fűthető) térben szabad tárolni. A hőmérsékletet és a légnedvességet ellenőrizni kell.

A folyasztószereket és egyéb anyagokat is általában száraz, hűvös helyen, polcokon tároljuk.

A hegesztőgázokat a vonatkozó tűzrendészeti előírásoknak megfelelően tároljuk, zárt, hűvös, száraz helyen, minőség szerint elkülönítve, továbbá külön a teli, külön az üres palackokat.

Az anyag egyengetése, tisztítása és felületvédelme:

A további feldolgozás előtt az anyagok egyenességét, torzulásmentességét ellenőrizni kell.

A korrózió elleni védelem céljából az egész felületre kiterjedő, összefüggő és sértetlen, ellenálló bevonatot kell felvinni.

A hegesztés előfeltétele, hogy a kötés helyén és annak kb. 20-20 mm-es környezetében a felületen ne legyen szennyeződés (reve, rozsda, festék stb.).

Ezért a hegesztett szerkezet alapanyagait megtisztítjuk a felületen levő nem kívánt anyagoktól.

Vegyi felülettisztítást általában kisebb méretű anyagokhoz használunk, pl. bemerítéssel, majd passziválással, öblítéssel stb. A vegyszer környezetszennyező, ezért csak olyan helyen (üzemben) ajánlatos végezni a műveletet, ahol a megfelelő passziváló rendszer (ülepítő, hatástalanító stb.) rendelkezésre áll. A dolgozókat a veszélyekre ki kell oktatni. Csak különösen indokolt esetben használjuk.

A mechanikai felülettisztítás során szemcséket (korundot, drótvagdalékot, sörétet, üveggyöngyöt) röpítünk nagy sebességgel a tisztítandó tárgy felületére. Ezek mozgási energiája a becsapódáskor mind a felületen levő szennyezést, mind a szemcséket (a tisztításra használt anyagot) töri, és a felületről lehulló reve, rozsda és egyéb szennyezők a szemcsékkel együtt a gyűjtőbe kerülnek.

A kézi berendezések hegesztés utáni varratfelület tisztítására is alkalmasak. A felület tisztítása után a durvalemezek érdessége max. 50 mm lehet, a vékony lemezeké ennél kisebb.

A tisztított felület - ha szárazeljárást alkalmazunk is - érzékeny a levegőben levő nedvességre, ezért tisztítás után a felületet ún. műhelyalapozóval szórjuk be.

E célra használatos szórópisztolyok láthatók. Az első festékréteg legfeljebb hat hónapra védi meg a bevont felületet a légköri korróziótól,  a hegesztést nem zavarja.

Az anyag előmunkálása hegesztéshez.

A darabolás alapja a szabásterv, amely tartalmazza, hogy milyen méretű alkatrészeket és milyen sorrendben kell kimunkálni az alapanyagból. A nyers méretek szórásának és az esetleges hengerlési vagy szállítási hibáknak (pl. lemezszél-deformáció) a kiküszöbölésére a lemezek szélén 10...15 mm-es sávot, az idomszelvények végén 10...15 mm-es hosszúságot kell hagyni.

Tapasztalatok szerint az optimális anyagkihasználás 95....98%. A vágási sorrend tegye lehetővé, hogy a legkevesebb vágással torzulásmentes darabokat kapjunk

A daraboló eljárást és a vágható vastagságot alapvetően a lemez, ill. idomszelvény anyaga határozza meg.

Nemvas fémek darabolásához a plazmavágás, lézervágás és a mechanikus darabolás (pl. ollón) terjedt el, ötvözetlen és gyengén ötvözött acél darabolására az előzőkön kívül a lángvágás is alkalmas.

A darabolás lehet kézi vagy gépi. Így pl. kisméretű, kevésbé pontos és vékony anyagokhoz kézi lemezvágók, ill. ollók használhatók, főleg egyenes vágásokhoz; alakos vágásokat pontosan, csak nagy gyakorlattal lehet végezni; a vastagabb anyagok egyenes vágásához termelékeny a gépi olló,.

Csövek darabolásához olyan berendezésre van szükség, amelyen ún. gér- (szög alatti és áthatási görbe menti) vágás is végezhető.

A hulladékokat is csoportosítani kell: a továbbiakban felhasználhatók vagy értékesíthetők-e.

A hajlítást (élhajlítás, csőhajlítás stb.) e célra készült hajlítógépen melegen vagy hidegen végezzük, amelyet szintén az anyag minőségéhez, vastagságához és a pontossági követelményekhez (alak, méret) választunk ki.

A varrat-előkészítés termikus vágás esetén a darabolással egyidejűleg is elvégezhető, sok esetben azonban kézi és gépi berendezéseket is kell használni. Az élelőkészítés elsősorban az anyag minőségétől, vastagságától és a hegesztési eljárástól függ, de a gyártás helye és a munkadarab mérete is fontos tényező.

A munkadarabok összeállítása, illesztése, fűzése:

A késztermék bonyolultságától függően a részegységekké, ill. kiszállítási egységekké kell összeállítani az alkatrészeket. Ennek alapja a szerelési összeállítási sorrend, és mindig a legpontosabban megmunkált felületet választjuk bázisnak.

Az összeállításhoz mérőeszközöket, sablonokat, készülékeket használunk, gyakran pedig mágneses, mechanikus (főleg excenteres) szorítókat, rögzítőket is.

Megkülönböztetünk illesztő- és készre hegesztő készüléket, de számos esetben a két feladat egy készülékben is megoldható.

Az illesztés az egyes alkatrészek egymáshoz viszonyított helyzetének ideiglenes rögzítése.  Az illesztés másik célja, hogy a hegesztett kötés helyén az illesztési hézag a kötés teljes hossza mentén azonos, előírt értékű legyen. ez pedig a kötés minősége (jósága) szempontjából döntő.

Fűzés. Egyszerűbb esetekben az illesztő- (összeállító) készülékben a készre hegesztés is elvégezhető.  Ilyen esetben a munkadarabot a befogó-, rögzítő rendszerrel együtt, fűzővarratok nélkül helyezzük át.

Az esetek nagy többségében azonban az illesztő készülékben az alak- és méretpontosság, az illesztési hézag stb. ellenőrzése után fűzővarratokkal rögzítjük az egyes darabokat egymáshoz.

A fűző- (rögzítő-) varratok távolsága az anyag minőségétől, vastagságától függően a lemezvastagság 20...35-szőröse lehet, hosszuk pedig 10...20 mm. A fűzővarratok végét köszörülni kell.

Finomlemezekhez fűző pontkötéseket célszerű hegeszteni.

A fűzővarrat olyan szilárd legyen, hogy az összefűzött elemek szállítás, mozgatás, forgatás közben ne essenek szét.

A fűzővarrat szélességét és domborúságát azonban korlátozza az, hogy készrehegesztés alkalmával ezeket a kötéseket az előírt "rendes" munkarenddel fel kell tudni olvasztani, ill. újra beolvasztani, hogy a végleges hegesztett kötés kialakuljon.

Ha a fűzővarratban külső vagy belső hiba van, akkor nagy a valószínűsége, hogy amennyiben nem lehet teljesen átömleszteni (olvasztani), akkor a hiba az újonnan készülő varratban marad.

A fűzővarratok elkészülte után ellenőrizzük a méret- és az alakpontosságot, és kijavítjuk a hibákat, pl. ha egyenetlen vagy nagy a varrat, akkor leköszörüljük (megszakításokkal, hogy az anyag ne hevüljön túl és edződési repedés stb. ne keletkezzék).

Készrehegesztés előtt gondosan megtisztítjuk a fűzővarrat felületét, ill. azt a területet, ahol a készrehegesztés készül.

https://youtu.be/1qYmot0yryw  ívhegesztés biztonságtechnikája  25’

https://youtu.be/JU2xJKk5Xmk     Hegesztő szakma bemutatása  8’

https://youtu.be/bylomOO9vpw Hegesztési gyakorlat AWI  2’

Kattints ide a filmek megnézésére’

1,

2,

3,

4,